DECONTAMINAZIONE E SMALTIMENTO DEGLI APPARECCHI CONTENENTI PCB SOGGETTI AD INVENTARIO E DEI PCB IN ESSI CONTENUTI.

Programma supplementare di aggiornamento ed integrazione della d.g.r. 23 dicembre 2002, n. 39-8085, per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario e dei pcb in essi contenuti a norma dell’art. 11, comma 1, primo trattino, della direttiva 96/59/CE.

Adeguamento normativa regionale alla direttiva 96/59/CE, recepita con d.lgs. n. 209/1999 “attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorobifenili e policlorotrifenili”.

Adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti in attuazione del d.lgs. n. 22/1997 e s.m.i. e del d.lgs. n. 209/1999.

INDICE

PREMESSA…………………………………………………………………………………………

1.	INVENTARIO DEGLI APPARECCHI CONTENENTI PCB

PER UN VOLUMESUPERIORE A 5 DM3…………………………………………

1.1	Numero di apparecchi inventariati…………………………………………………..

1.2	Quantità di olio PCB inventariato……………………………………………………

2.	METODOLOGIE DI SMALTIMENTO…………………………………………….…

2.1	Metodologie e tecniche di decontaminazione di apparecchiature in uso……….	.

2.2	Metodologie e tecniche di decontaminazione e smaltimento dei rifiuti…………..

3.	IMPIANTI AUTORIZZATI IN REGIONE PIEMONTE

##### ALLO SMALTIMENTO DEGLI APPARECCHI CONTENENTI PCB

E DEI PCB IN ESSI CONTENUTI…………………………………………………..

3.1	IMPIANTI AUTORIZZATI IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA…………………….

3.2	IMPIANTI AUTORIZZATI IN PROVINCIA DI BIELLA………………………………

3.3	IMPIANTI AUTORIZZATI IN PROVINCIA DI CUNEO………………………………

3.4	IMPIANTI AUTORIZZATI IN PROVINCIA DI NOVARA…………………………….

3.5	IMPIANTI AUTORIZZATI IN PROVINCIA DI TORINO……………………………..

3.6	IMPIANTI AUTORIZZATI IN PROVINCIA DI VERBANIA…………………………..

3.7	IMPIANTI AUTORIZZATI IN PROVINCIA DI VERCELLI……………………………

4.	DESTINAZIONE E FLUSSO DELLE APPARECCHIATURE

E DEI PCB IN ESSI CONTENUTI…………………………………………………….

4.1	Quantità di rifiuti contenenti PCB prodotti dai detentori di apparecchiature……….

4.2	Quantità di rifiuti contenenti PCB smaltiti dagli impianti di trattamento…………….

5.	CRONOPROGRAMMA DELLA DISMISSIONE E DELLE ATTIVITA’

###### DI DECONTAMINAZIONE E SMALTIMENTO DEGLI APPARECCHI

CONTENENTI PCB E DEI PCB IN ESSI CONTENUTI……………………………..

6.	AZIONI E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE………………………………………..

ALLEGATO 1:	Articolo 8 D.D.L. Legge Comunitaria 2004………………………………….

ALLEGATO 2:	Circolare del Presidente della Giunta Regionale 23.12.2003,

n. 7/QA  “Gestione degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB

in essi contenuti”……………………………………………………………….

ALLEGATO 3:	D.G.R. n. 40-11645 del 2.2.2004 “Linee Guida relative alla

Gestione dei rifiuti contenenti PCB. Integrazione criteri della

D.G.R. n. 93-11429 del 23.12.2003”…………………………………………

PREMESSA.

Quadro normativo nazionale e regionale attuativo della Direttiva 96/59/CE concernente la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB con volume superiore a 5 dm3 e del PCB in essi contenuto.

I PCB (PoliCloroBifenili) sono sostanze chimiche riconosciute a livello internazionale tra gli inquinanti organici più persistenti nell’ambiente. A causa della loro scarsa solubilità in acqua e della loro resistenza al degrado, essi tendono ad accumularsi nel suolo e nei sedimenti creando fenomeni di bioaccumulo lungo la catena trofica. Essi presentano effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana quali la tossicità per il sistema riproduttivo, immunotossicità e cancerogenicità.

I PCB furono prodotti a partire dagli anni ’30 e utilizzati come fluidi idraulici, additivi e fluidi diatermici per apparecchiature elettriche (principalmente trasformatori e condensatori). A partire dagli anni ’70 se ne riconobbe la potenziale tossicità e ne venne vietata progressivamente la produzione.

La Comunità Europea interviene sull’argomento agendo da un lato sulla limitazione dell’immissione sul mercato di sostanze pericolose, tra cui i PCB, con diverse direttive: direttiva 76/769/CEE e successive modifiche (direttiva 82/828/CEE, direttiva 85/467/CEE, e direttiva 89/677/CEE che riporta l’ottava modifica fissando il limite massimo di concentrazione a 50 ppm) e dall’altro lato regolandone lo smaltimento con la direttiva 76/403/CEE successivamente sostituita dalla direttiva 96/59/CE.

In Italia la direttiva 85/467/CEE è stata recepita con il decreto del Presidente della Repubblica n. 216 del 24 maggio 1988 “Attuazione della direttiva CEE n. 85/467 recante la sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva CEE n. 76/769 concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183” che ha vietato l’immissione ed il commercio di PCB e delle apparecchiature che li contengono.

I divieti introdotti dal d.p.r. n. 216/1988, risalenti a circa quindici anni fa, hanno determinato l’avvio ed il consolidamento nel tempo di iniziative volte ad assicurare la progressiva dismissione delle apparecchiature contenenti PCB e lo smaltimento delle stesse e dei PCB contenuti.

La direttiva 96/59/CE sullo smaltimento dei PCB e dei PCT è stata recepita in Italia con il decreto legislativo n. 209 del 22 maggio 1999 “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei poloclorotrifenili”, che prevede un inventario delle apparecchiature contenenti PCB di dimensione superiore ai 5 dm3 (limite che deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito).

Nel decreto (art. 5, comma 1) si stabilisce anche che, fatti salvi gli obblighi internazionali i PCB e gli apparecchi contenenti PCB devono essere decontaminati o smaltiti e i PCB usati devono essere smaltiti entro il 31 dicembre 2005. Ai sensi del comma 2 la decontaminazione o lo smaltimento degli apparecchi soggetti a inventario  ai sensi dell’articolo 3 devono essere effettuati entro e non oltre il 31 dicembre 2010. In base infine al terzo comma gli apparecchi soggetti a inventario ai sensi dell’articolo 3 che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso devono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa, qualora non siano decontaminati entro i termini di cui ai citati commi 1 e 2, nonché nel rispetto delle condizioni indicate nel comma 4 relative all’utilizzo dei trasformatori.

A questo proposito la direttiva 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT), stabilisce, all’articolo 3, che la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti, soggetti a inventario a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva, sono effettuati al più tardi entro la fine del 2010. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, è stabilito inoltre che gli stati membri assicurino che i trasformatori i cui fluidi contengono tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso di PCB siano decontaminati alle condizioni previste ai precedenti paragrafi 1, lettere b), c) e d) oppure smaltiti alla fine della loro esistenza operativa.

La Direttiva 96/59/CE del 16 settembre 1996 stabilisce inoltre, all’articolo 11, che gli Stati membri predispongano:

-	un programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti;

-	una bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti a inventario a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, come previsto all’articolo 6, paragrafo 3.

Il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 209 “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili” stabilisce, all’articolo 3, che le Regioni e le Province autonome adottino e trasmettano al Ministero dell’Ambiente un programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2, e dei PCB in essi contenuti, nonché un programma per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm3.

In base a quanto esposto la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione n. 39-8085 del 23 dicembre 2002 “Adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in attuazione del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 209/1999 in ordine allo smaltimento dei PCB/PCT. Approvazione”.

In seguito, anche al fine completare l’attuazione della direttiva 96/59/CE relativamente alle apparecchiature non inventariate contenenti PCB e dei PCB in esse contenuti, la Giunta Regionale ha approvato la deliberazione n. 10-10828 del 3 novembre 2003 recante “Approvazione della bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm3, non inventariati ai sensi dell’art. 4 della Direttiva 96/59/CE. Adeguamento normativa regionale alla Direttiva 96/59/CE, recepita con d.lgs. n. 209/1999 “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorobifenili e policlorotrifenili” trasmesso alla Commissione Europea.

Quanto agli apparecchi soggetti a inventario la Giunta Regionale, facendo proprie le specifiche indicazioni pervenute dalla Commissione Europea nell’ambito della procedura di infrazione 1999/2263, ha elaborato il presente documento programmatorio integrativo del Piano approvato con la D.G.R. 23.12.2002 n. 39-8085.

Peraltro, l’elaborazione del piano integrativo relativo agli apparecchi inventariati costituisce solo una delle iniziative normative e regolamentari  realizzate a livello nazionale e regionale per perfezionare e completare l’attuazione della direttiva 96/59/CE.

Preliminarmente, si rende quindi opportuno delineare sinteticamente il rinnovato panorama normativo che disciplina la materia, che garantisce la completa attuazione della direttiva comunitaria 96/59/CE.

Considerata la necessità di governare il processo di smaltimento e di decontaminazione di tutti gli apparecchi inventariati contenenti PCB presenti sul territorio nazionale, al fine di garantire l’effettivo smaltimento entro il termine del 2010 stabilito dalla direttiva 96/59/CE, il legislatore nazionale, dopo l’approvazione del d.lgs. n. 209/1999, ha avviato l’iter per l’approvazione di una specifica norma che impone ai detentori degli apparecchi contenenti PCB una pianificazione scadenzata determinando un dettagliato cronoprogramma di smaltimento degli apparecchi e del PCB in essi contenuto.

A tal fine è stato approvato dal Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, nell’ambito del disegno di legge comunitaria, l’art. 8 recante “Obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili soggetti a inventario ai sensi dell’art. 3 dlgs. 22.5.1999, n. 209, nonché a carico dei soggetti autorizzati a ricevere detti apparecchi ai fini del loro smaltimento” (Allegato 1 al presente piano).

La norma, nell’attuale formulazione, prevede l’obbligo a carico dei detentori degli apparecchi inventariati di dismettere il 50% degli apparecchi detenuti all’entrata in vigore della legge entro il 31.12.2005; il 70% degli apparecchi detenuti deve essere dismesso entro il 31.12.007 e il 100% entro il 31.12.2009.

Gli apparecchi dismessi devono essere conferiti, entro le scadenze sopra indicate, a soggetti autorizzati a riceverli ai fini del loro smaltimento. I soggetti autorizzati allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti contenenti PCB e del PCB in essi contenuto hanno l’obbligo di destinarli agli impianti di incenerimento e di smaltimento finale entro sei mesi dal loro conferimento.

La norma prevede inoltre l’obbligo per i soggetti detentori di comunicare alle sezioni regionali e provinciali del catasto dei rifiuti il “programma temporale di dismissione nonché l’indicazione dell’intero percorso di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuto”.

La descritta disciplina completa l’attuazione della direttiva 96/59/CE, avviata con l’approvazione del d.lgs. n. 209/1999, garantendo, da un lato, la dismissione graduale delle apparecchiature contenenti PCB e del PCB in essi contenuto e, dall’altro, l’effettivo smaltimento finale entro il termine stabilito del 2010.

In particolare quest’ultimo obiettivo è assicurato, oltre che dai previsti termini di dismissione scadenzata, l’ultimo dei quali è individuato al 31.12.2009, dall’obbligo imposto ai soggetti autorizzati allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti contenenti PCB di avviare allo smaltimento finale i medesimi rifiuti entro sei mesi dal loro conferimento.

Risultano in tal modo chiariti non solo i passaggi intermedi degli apparecchi contenenti PCB ma anche le destinazioni finali, nel rispetto del termine del 2010 per lo smaltimento definitivo.

L’obbligo di avvio allo smaltimento finale entro il temine semestrale, posto a carico dei soggetti autorizzati allo stoccaggio e il correlato onere di comunicazione degli impianti di destinazione finale degli apparecchi contenenti PCB e del PCB in essi contenuto, consente di eliminare ogni dubbio in ordine al rispetto dei vincoli temporali previsti dalla direttiva 96/59/CE e in ordine all’individuazione degli impianti di smaltimento finale delle apparecchiature stesse.

In questo contesto la Regione Piemonte è intervenuta a più riprese con l’adozione di atti regolamentari, interpretativi e di indirizzo per rafforzare e consolidare il quadro normativo attuativo della direttiva 96/59/CE.

In primo luogo, dopo l’approvazione della bozza di piano relativo agli apparecchi contenenti PCB non inventariati (Deliberazione di Giunta Regionale 3.11.2003 n. 10-10828), la Regione ha adottato la Circolare 23.12.2003 n.  7/AQA, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 31.12.2003 n. 53 (Allegato n. 2 al presente piano).

Il provvedimento citato, indirizzato a tutti i soggetti detentori degli apparecchi contenenti PCB, ha ribadito tutti gli obblighi e le scadenze previste per il trattamento, la dismissione e lo smaltimento degli apparecchi stessi sciogliendo i dubbi emersi nella interpretazione della normativa comunitaria e nazionale di attuazione.

Con lo stesso provvedimento è stata chiarita la portata della bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non inventariati.

Inoltre sono state enucleate ulteriori indicazioni circa la tipologia di apparecchiature soggette all’applicazione della normativa concernente il PCB e prescrizioni aggiuntive di carattere tecnico per la corretta manutenzione, trattamento, dismissione e smaltimento delle relative apparecchiature con un richiamo espresso alle precauzioni e cautele contenute nella Guida Tecnica 10-38 del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 40-11645 del 2 febbraio 2004 sono state approvate le “Linee Guida relative alla gestione dei rifiuti contenenti PCB” (Allegato n. 3 al presente piano).

Tale documento assume particolare rilievo in quanto, oltre a individuare nel dettaglio tutte le prescrizioni tecniche nel rispetto delle quali devono essere realizzati e gestiti gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti contenenti PCB, dà indicazioni alle Province, competenti in base alla normativa regionale al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, a conformare i singoli atti di autorizzazione al contenuto delle linee guida.

Conseguentemente, nell’ipotesi di mancato rispetto delle prescrizioni tecniche enucleate nell’ambito delle linee guida, l’ente autorizzatore risulta legittimato all’assunzione dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca dell’autorizzazione rilasciata, ai sensi dell’art. 28 d.lgs. n. 22/1997.

I provvedimenti suddetti risultano particolarmente lesivi per i soggetti gestori degli impianti di cui trattasi e garantiscono pertanto il rispetto delle linee guida regionali e, per l’effetto, la conformità delle attività di gestione dei medesimi rifiuti alla direttiva comunitaria 96/59/CE.

Con particolare riferimento ai limiti temporali di smaltimento finale delle apparecchiature contenenti PCB e del PCB in esse contenuto le linee guida regionali ribadiscono il termine massimo di un anno per il deposito preliminare dei rifiuti contenenti PCB e le sanzioni, anche di carattere penale, previste dal d.lgs. n. 22/1997 per il mancato rispetto del detto termine.

Da ciò deriva che, qualora lo stoccaggio degli apparecchi contenenti PCB si protraesse oltre l’anno, il gestore della medesima attività incorrerebbe, da un lato nella sanzione penale prevista dall’art. 51 d.lgs. n. 22/1997 e d’altro lato, nei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca del provvedimento di autorizzazione per violazione delle prescrizioni autorizzative.

La cogenza del descritto obbligo, sommata all’onere previsto dalle linee guida (punto 1 lett. l) di comunicazione semestrale a Province e Regione degli impianti di destinazione finale dei rifiuti contenenti PCB, con la tipologia e la quantità di rifiuti dismessi permette di ottenere un quadro completo e dettagliato del percorso effettuato dai medesimi rifiuti e di verificare il rispetto dei termini di smaltimento finale.

Al quadro normativo sopra descritto si aggiunge il presente piano che va ad integrare la deliberazione n. 39-8085 del 23 dicembre 2002 “Adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in attuazione del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 209/1999 in ordine allo smaltimento dei PCB/PCT. Approvazione”.

In conclusione, dal combinato disposto della normativa nazionale e della disciplina regionale, si deve ritenere che scaturisca  una disciplina esaustiva e completa della materia, tale da garantire il sostanziale rispetto dei contenuti della direttiva 96/59/CE.

Per quanto attiene il lavoro di programmazione sviluppato nel presente Piano lo stesso è stato svolto in stretta collaborazione con l’ARPA sulla base essenzialmente della seguente articolazione:

-	analisi delle comunicazioni di cui all’inventario di cui all’art. 4 della direttiva n. 59/1996 e articolo 3 del d.Lgs. n. 209/1999;

-	richiesta diretta di informazioni dettagliate in ordine alle operazioni di decontaminazione e smaltimento ad un campione rappresentativo di soggetti rientranti nella categoria di quelli soggetti all’obbligo di presentare le comunicazioni dell’inventario ma tenuti a presentare le stesse in forma semplificata;

-	richiesta diretta di informazioni ad alcuni soggetti specifici, individuati in quanto particolarmente significativi nel contesto del problema in esame per dimensioni e tipo di attività e precisamente: ENEL Distribuzione, AEM, TRENITALIA, TELECOM;

-	aggiornamento della situazione inerente gli impianti autorizzati in Regione Piemonte a gestire rifiuti contenenti PCB;

-	analisi dei dati disponibili dei MUD relativi al catasto rifiuti e della documentazione relativa all’esportazione di rifiuti, allo scopo di verificare, in particolare, le destinazioni finali dei rifiuti contaminati da PCB.

Sulla base del suddetto lavoro il presente programma contiene:

-	numero di apparecchi inventariati e principali aziende che li detengono;

-	quantità di PCB contenuti nelle apparecchiature inventariate con una percentuale di PCB superiore allo 0,05% in peso e quantità di PCB contenuti negli apparecchi inventariati con percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso;

-	modalità di decontaminazione e di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti;

-	impianti di destinazione con indicazione di ragione sociale e ubicazione in Italia e all’estero;

-	potenzialità degli impianti autorizzati sul territorio regionale;

-	flusso degli apparecchi e dei PCB in essi contenuti;

-	pianificazione scadenzata della decontaminazione e dello smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti sia relativamente agli apparecchi con una percentuale di PCB superiore allo 0,05% in peso, sia relativamente agli apparecchi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso entro termini più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla Direttiva 96/59/CE.

1.	INVENTARIO DEGLI APPARECCHI CONTENENTI PCB PER UN VOLUME SUPERIORE A 5 dm3.

1.1	Numero di apparecchi inventariati

Alla luce dei dati aggiornati che emergono dall’inventario delle apparecchiature contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 è possibile delineare una situazione piuttosto chiara e completa del numero complessivo di tali apparecchi presenti sul territorio regionale da avviare a decontaminazione e/o smaltimento entro i termini indicati dalla direttiva 59/96/CE.

Per le apparecchiature soggette a inventario, ovvero con quantità di PCB superiore ai 5 dm3, la situazione aggiornata al 31 dicembre 2002 può riassumersi nella tabella che segue.

Tabella 1.1	Numero di apparecchiature censite al 31 dicembre 2002.

| Soggetti | ENEL | A.E.M. | TELECOM | R.F.I. | ALTRI | Totali |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apparecchiature con PCB superiore allo 0,05% | 16 | 33 | 20 | 0 | 3.623 | 3.692 |
| Apparecchiature con PCB compreso tra lo 0,005% e lo 0,05% | 3.142 | 630 | 8 | 9 | 1.557 | 5.346 |
| Apparecchiature soggette ad inventario ancora da smaltire | 3.158 | 663 | 28 | 9 | 5.180 | 9.038 |

Nella tabella sono state evidenziate le principali aziende detentrici di apparecchiature distribuite in modo capillare sul territorio piemontese e spesso su quello nazionale. Sono state indicate le aziende di gestione elettrica del Piemonte (A.E.M. per la città di Torino ed ENEL per tutto il territorio regionale), TELECOM (la società ex monopolista delle comunicazioni telefoniche), R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana, la società gestrice delle linee ferroviarie nazionali) e sotto la voce ALTRI tutte le aziende artigianali e industriali e le strutture di servizio che possiedono apparecchiature contenenti PCB.

Rispetto alla situazione del primo censimento del 2000 le apparecchiature soggette ad inventario sono diminuite notevolmente. Infatti, a seguito dell’emanazione del D.M. 11 ottobre 2001, riportante i metodi di analisi per la determinazione della concentrazione di PCB, molte apparecchiature, comunicate precedentemente in modo cautelativo (per un totale di 4.169), sono risultate a seguito delle analisi con concentrazioni inferiori al 0,005% (soprattutto ENEL) e quindi non soggette a inventario.

Per ciò che riguarda il sistema ferroviario va ricordato che le apparecchiature montate sui mezzi rotabili (gestiti dalla società TRENITALIA Divisione Passeggeri e Divisione Trasporto Regionale) sono costituite da condensatori di modeste dimensioni, di solito inferiori a 2 litri di volume e quindi non inventariati. Per tali apparecchi si richiama la Bozza di Piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore a 5 dm3 (D.G.R. 10-10828 del 3 novembre 2003) e il documento predisposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, in considerazione della diffusione e mobilità dei mezzi su cui sono installate, e da quest’ultimo già inviato alla CE contestualmente alla trasmissione delle Bozze di Piano degli apparecchi non soggetti a inventario.

1.2	Quantità di olio PCB inventariato

1.2.1	Apparecchiature con concentrazione di PCB superiore allo 0,05%

Alla fine del 2000 i quantitativi di oli PCB con concentrazione superiore al 0,05% (500 ppm) presenti nelle apparecchiature soggette a inventario risultavano essere 726 t mentre alla fine dell’anno 2002 i quantitativi risultavano ridotti a 568 t.

Tabella 1.2 detenzione oli contenenti PCB al 31 dicembre 2002

| Soggetti | Quantitativo in t |
| --- | --- |
| ENEL | 6,5 |
| A.E.M. | 17,4 |
| TELECOM | 3,8 |
| ALTRI | 540,3 |
| TOTALE | 568 |

1.2.2	Apparecchiature con concentrazione di PCB compreso tra 0,05% e 0,005%

Una stima proporzionale effettuata sugli apparecchi con concentrazione compresa tra 0,05% e 0,005% valuta la presenza di circa 1.500 t di oli contenenti PCB (quantità non richiesta nell’inventario previsto dalla direttiva).

1.2.3	Quantità di olio totale

Sommando i quantitativi registrati nell’inventario delle apparecchiature con PCB superiore allo 0,05% (568 t) con i quantitativi stimati per le apparecchiature con concentrazione di PCB tra lo 0,005% e lo 0,05% (1.500 t), risulta quindi una consistenza complessiva sul territorio piemontese di circa 2.068 t di oli.

2.	METODOLOGIE DI SMALTIMENTO

Lo smaltimento delle apparecchiature e degli oli contenenti PCB è realizzato nel rispetto della normativa sui rifiuti (D.Lgs. 22/97 e successive modifiche) così come ribadito dall’art. 7 del D.Lgs. 209/99. Di seguito si illustrano le principali metodologie di decontaminazione e smaltimento utilizzate desunte, in particolare, dalla Norma CEI 10-38 del settembre 2002 “Guida tecnica per l’inventario, il controllo, la gestione, la decontaminazione e/o lo smaltimento di apparecchiature elettriche e liquidi isolanti contenenti PCB” cui si rinvia per completezza.

2.1	Metodologie e tecniche di decontaminazione di apparecchiature in uso

I processi di decontaminazione possono essere applicati sia presso un insediamento attrezzato, diverso dal sito di ubicazione delle apparecchiature contenenti PCB ("off-site"), sia presso il sito di ubicazione delle stesse ("on-site").

L'applicazione off-site è condizionata dalla possibilità tecnica ed economica di movimentazione e trasporto in sicurezza, degli apparecchi e dei liquidi contenenti PCB.

Le tecniche di decontaminazione disponibili sono diverse. Nel seguito vengono illustrate quelle attualmente più diffuse.

2.1.1	Processi di tipo fisico basati sulla sostituzione del liquido isolante (Refilling)

Le tecniche più tradizionali consistono nella sostituzione del liquido isolante contenente PCB, con liquido isolante nuovo, non contenente PCB, con proprietà compatibili con il tipo di apparecchio.

2.1.2	Processi di tipo chimico basati sulla dealogenazione dei PCB nel liquido isolante

I processi chimici di decontaminazione di apparecchiature e liquidi isolanti contaminati da PCB hanno generalmente per obiettivo la rimozione del cloro presente nelle molecole del bifenile e la sua conversione in composti a maggiore biodegradabilità e non pericolosi.

I principali processi chimici attualmente disponibili sono:

	processi di dealogenazione con sodio, litio e derivati;

	processo di dealogenazione con polietilenglicole e idrossido di potassio;

	processo di dealogenazione in circuito chiuso con l’utilizzo di un reagente solido.

In ordine al corretto svolgimento delle operazioni di decontaminazione occorre evitare che la presenza di materiali porosi negli apparecchi di cui trattasi determini il verificarsi di concentrazioni residue di PCB nel liquido isolante dolo la decontaminazione. Quest’ultima deve pertanto essere estesa anche ai suddetti materiali.

2.2	Metodologie e tecniche di decontaminazione e smaltimento dei rifiuti

Le tecniche di maggiore interesse per l'eliminazione dei PCB usati e degli apparecchi contenenti PCB destinati allo smaltimento possono essere distinte in funzione delle finalità tra processi di recupero dei materiali e tecniche di smaltimento.

È importante rilevare che il recupero riguarda solamente i contenitori e le apparecchiature contaminate, e non gli oli contenenti PCB che possono essere avviati solo ad operazioni di smaltimento. L'applicabilità di questi processi è condizionata, più che da vincoli tecnici, dal bilancio economico tra il costo della decontaminazione ed i minori oneri di smaltimento finale, rispetto agli oneri derivanti dallo smaltimento del rifiuto tal quale.

2.2.1	Processi di recupero dei materiali

Sono processi di tipo chimico e chimico-fisico finalizzati a detossificare il rifiuto, rimovendo i composti organo-alogenati, modificandone le caratteristiche di pericolosità, ed, in definitiva, facilitando le successive operazioni.

Le principali tecnologie, consolidate e affidabili, che hanno trovato largo impiego a tale scopo, sono le stesse descritte precedentemente al punto 2.1 per gli apparecchi e liquidi in uso.

2.2.2	Tecniche di smaltimento

Lo smaltimento consiste nell'eliminazione degli apparecchi e dei liquidi isolanti contenenti PCB tal quali, senza preventivamente realizzare operazioni mirate alla riduzione della pericolosità e/o della quantità del rifiuto. Esso viene effettuato tramite incenerimento. Quest’ultima è la tecnica più appropriata per lo smaltimento, come indicata dall’articolo 7, comma 7, del D.Lgs. 209/99, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 94/67/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 16 dicembre 1994 che disciplina l’incenerimento dei rifiuti pericolosi.

3.	IMPIANTI AUTORIZZATI IN REGIONE PIEMONTE ALLO SMALTIMENTO DEGLI APPARECCHI CONTENENTI PCB E DEI PCB IN ESSI CONTENUTI.

Si riporta di seguito l’elenco delle ditte autorizzate sul territorio piemontese allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti contenenti PCB, suddivisi per tipologia, con una breve descrizione delle operazioni di trattamento effettuate e le potenzialità degli impianti.

E’ necessario premettere che, fatta eccezione per alcuni casi specifici (in particolare i trattamenti di decontaminazione), le potenzialità (o le capacità) impiantistiche indicate fanno riferimento agli impianti intesi nel loro complesso e quindi sono in genere riferite, oltre ai rifiuti contenenti PCB, anche ad altre tipologie di rifiuti.

Con riferimento inoltre ai dati riportati nella colonna “Potenzialità (t/a)” si precisa che, per gli impianti di stoccaggio, é stato indicato il valore disponibile e cioè quello relativo alla capacità massima complessiva di stoccaggio (tonnellate) o alla capacità massima complessiva di stoccaggio annuale (tonnellate/anno).

3.1	IMPIANTI AUTORIZZATI IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA

La situazione impiantistica risultante in provincia di Alessandria emerge dalla seguente tabella.

Tabella 3.1

| Comune | Ragione Sociale | Attività autorizzata1 | C.E.R. autorizzati | Potenzialità (t/a) | status impiantistico2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alessandria | GRASSANO ALDO | R13-D15 | 160109* | Capacità: 15 t (di cui 3 t per rifiuti pericolosi) Capacità annuale: 500 t/anno. | O |
| Montecastello | EREDI DI BOCCHIO PIETRO DI BOCCHIO GIAN GIUSEPPE | R13-D15 | 160209* | Capacità: 67,15 t (di cui 5,15 t per rifiuti pericolosi) | O |
| Alessandria | RECUPERA DI MIRABELLI MARCO & C S.a.s. | R13-D15 | 160109* 160210* | Capacità: 825 t. (di cui 300 t per rifiuti pericolosi) | O |
| Tortona | TERMINE UGO | R13-D15 | 160210* | Capacità: 171,15 t (di cui 40 t per rifiuti pericolosi) | O |
| Tortona | SIDERURGICA GIRARDENGHI S.r.l. | R13-D15 | 160209* 160210* | Capacità: 3.000 t (di cui 315 t per rifiuti pericolosi) | O |
| Pozzolo Formigaro | SOFIO ELIA DI FRANCO SOFIO S.a.s. | R13-D15 | 160209* 160210* 170902* | Capacità: 252,855 t (di cui 82,855 per rifiuti pericolosi) | O |
| Valenza | AZIENDA MUNICIPALIZZATA VALENZANA A.M.V. | D15 | 130101* 130301* 160109* 160209* 160210* 170902* | Capacità: 260 t | O |
| Basaluzzo | ECOSIDER | D15 | 160109* 160209* 160210* | Capacità: 357 mc (o t) (di cui 257 t per rifiuti pericolosi) | O |
| Alessandria | GRASSANO GIOVANNI | R13-D15 | 130101* 130301* 160209* 160210* | Capacità: 50 t di rifiuti pericolosi contenenti PCB in concentrazione inferiore a 500 ppm e 50 t per rifiuti pericolosi contenenti PCB in concentrazione superiore a 500 ppm. | O |
| Predosa | GRASSANO GIOVANNI | R13-D15 | 130101* 130301* 160109* 160209* 160210* |  | O |

1)	con riferimento agli Allegati del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i.;

2)	“C” costruzione; “O” operativo;

3.2	IMPIANTI AUTORIZZATI IN PROVINCIA DI BIELLA

La situazione impiantistica risultante in provincia di Biella emerge dalla seguente tabella.

Tabella 3.2

| Comune | Ragione Sociale | Attività autorizzata1 | C.E.R. autorizzati | Potenzialità (t/a) | Status impiantistico2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaglianico | METALLURGICA BIELLESE di G. Ferrara & C S.n.c.. | R13 | 130301* 160209* 160210* | 18 | O |
| Ponderano | NEGRO SERVIZI S.r.l.. | R13 o D15 | 160209* 160210* | Capacità: 24 t | O |
| Ponderano | LA CONTAINER di Sergio Pigato & C. s.n.c. | R13 o D 15 | 160210* 170902* | 22 | O |

1)	con riferimento agli Allegati del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i.;

2)	“C” costruzione; “O” operativo.

3.3	IMPIANTI AUTORIZZATI IN PROVINCIA DI CUNEO

La situazione impiantistica risultante in provincia di Cuneo emerge dalla seguente tabella.

Tabella 3.3

| Comune | Ragione Sociale | Attività autorizzata1 | C.E.R. autorizzati | Potenzialità (t/a) | Status impiantistico2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fossano | ROSSO S.r.l. | D15 | 130101* 130104* 130204* 130301* 130306* | 12.000 (comprensive di altre tipologie di rifiuti) | O |
| Entracque | ENEL PRODUZIONE S.p.A. | D15 | 160209* 160213* | 10 | O |
| Savigliano | ELETTROMECCANICA MAGLIANO S.n.c. | D15 | 130301* | 60 | O |
|  |  | D15 | 130109* | 0,2 |  |
|  |  | D15-R13-R4 | 160209* 160213* | 40 |  |

1)	con riferimento agli Allegati del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i.;

2)	“C” costruzione; “O” operativo.

Per quanto attiene la Ditta Elettromeccanica Magliano risulta, in particolare, che:

-	la ditta effettua la bonifica di macchine con olio contenente quantità superiori a 25 ppm di PCB;

-	le macchine contenenti olio con quantità superiore a 25 ppm di PCB inutilizzabili non sono sottoposte a bonifica ma destinate allo smaltimento nello stato in cui si trovano;

-	se giungono in stabilimento macchine senza caratterizzazione dell’olio si provvede localmente all’analisi e si opera di conseguenza;

-	non sono accettate o vengono inviate allo smaltimento le macchine contenenti olio con più di 500 ppm di PCB;

-	il ciclo di lavoro comprende essenzialmente il controllo delle macchine in arrivo (macchine chiuse); il controllo delle condizioni fisiche; il controllo delle caratteristiche degli oli; l’apertura delle macchine e la valutazione dell’operazione successiva (bonifica o avvio allo smaltimento); in caso di bonifica l’estrazione delle parti attive (essenzialmente rame, carte isolanti, legno) e il percolamento dell’olio; il lavaggio delle parti attive per immersione in olio con PCB in quantità minore di 25 ppm; l’estrazione dell’olio dal cassone e lo svuotamento dello stesso; il lavaggio dei cassoni (internamente con oli esausti contenenti PCB in quantità inferiore a 25 ppm, esternamente con idropulitrice); la ricostruzione della macchina.

3.4	IMPIANTI AUTORIZZATI IN PROVINCIA DI NOVARA

La situazione impiantistica risultante in provincia di Novara emerge dalla seguente tabella.

Tabella 3.4

| Comune | Ragione Sociale | Attività autorizzata1 | C.E.R. autorizzati | Potenzialità (t/a) | Status impiantistico2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| San Pietro Mosezzo | DECOMAN S.r.l. | D9 D15 | 130101* 130301* 160209* 160210* | 210 (D9) Capacità:70 t (D15) | O |
| Boca | PULINET S.r.l. | D15 | 130101* 130301* 160209* 160210* | Capacità: 650 t. | O |

1)	con riferimento agli Allegati del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i.;

2)	“C” costruzione; “O” operativo;

In merito all’attività D9 effettuata nell’impianto della Ditta Decoman si precisa che la stessa consiste in un processo di decontaminazione oggetto di brevetto (“Procedimento per il disinquinamento di apparecchiature elettriche-meccaniche da policlorodifenile”).

La ditta é inoltre dotata di un impianto a ciclo chiuso per la dealogenazione di oli minerali contaminati da PCB e PCT (costituito da un reattore, un decartatore, un riscaldatore e da una centrifuga) (potenzialità giornaliera di 6 mc corrispondenti a 4 cicli/giorno).

3.5	IMPIANTI AUTORIZZATI IN PROVINCIA DI TORINO

La situazione impiantistica risultante in provincia di Torino emerge dalla seguente tabella.

Tabella 3.5

| Comune | Ragione Sociale | Attività autorizzata1 | C.E.R. autorizzati | Potenzialità (t/a) | Status impiantistico2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avigliana | APIC S.a.s | D15 | 160210* | Capacità: 84 t di rifiuti pericolosi | O |
| La Loggia | BIVI S.r.l. | D15 | 160209* 160210* | Capacità: 75 t di rifiuti pericolosi | O |
| Moncalieri | ELMA S.p.A. | D9 | 160209* 160210* | 2.000 (apparecchiature) | O |
| Moncalieri | ELMA S.p.A. | D13-D14-D15 | 130101* 130301* 160109* 160209* 160210* 170902* | Capacità: 248 t di rifiuti pericolosi | O |
| Torino | FENICE S.p.A. | D15 | 130301* 160209* 160210* | Capacità: 2.000 t di rifiuti pericolosi | O |
| Villastellone | LA FU.MET. S.r.l. | D15 | 160209* 160210* | Capacità: 30 t relativa ai codici 160209* e 160210* | Aree di stoccaggio non ancora ripristinate a seguito dell’incendio del 22/07/2003 |
| Robassomero | SED S.r.l. | D15 | 130101* 130301* 160109* 160209* 160210* 170902* | Capacità: 1.415 t di rifiuti pericolosi | O |
| Torino | SEPI S.a.s. | D15 | 130101* 130301* 160209* | Capacità: 535,62 t di rifiuti pericolosi | O |
| Orbassano | SERVIZI INDUSTRIALI S.r.l. | D15 | 130101* 130301* 160209* 160210* | Capacità: 8.068 t di rifiuti pericolosi | O |
| Beinasco | EURA S.r.l. | D15 | 160210* | Capacità: 70 t di rifiuti pericolosi | O |
|  | SEA MARCONI Technologies S.a.s. | D9 (impianto mobile) | 130301* 160209* 160210* | 930 (suddivise su 5 diversi impianti mobili autorizzati) | O (non risulta nessuna campagna di attività) |

1)	con riferimento agli Allegati del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i.;

2)	“C” costruzione; “O” operativo;

Per quanto attiene la Ditta Elma risulta, in particolare, che:

-	la voce D9 riguarda l’attività di trattamento (decontaminazione) di trasformatori e condensatori contaminati da PCB e di apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate;

-	le operazioni effettuate consistono essenzialmente nella movimentazione dei trasformatori e/o condensatori e dei materiali contaminati nelle aree di stoccaggio temporaneo e di smantellamento; nell’estrazione del fluido dielettrico contenuto nelle apparecchiature elettriche e nello stoccaggio dello stesso in contenitori stagni; nello smantellamento e/o cernita dei rifiuti; nello smontaggio dei trasformatori, condensatori e altre apparecchiature elettriche; nella separazione del rame e/o alluminio dai propri isolanti; nella predisposizione dei rifiuti destinati a termodistruzione in funzione delle modalità concordate con gli impianti finali italiani o esteri; nel lavaggio a circuito chiuso, con solventi clorurati in fase vapore, dei materiali che sono stati in contatto con oli con PCB al fine di ottenere rottami metallici idonei ad essere riutilizzati in un ciclo tecnologico di seconda fusione o rifiuti ceramici inerti che vengono conferiti a ditte autorizzate allo smaltimento;

-	lo smantellamento delle apparecchiature comprende, in particolare, la loro apertura e l’estrazione dalla cassa della parte attiva con sgocciolamento della stessa, lo smontaggio del coperchio e degli accessori, lo smontaggio della parte attiva con separazione del nucleo e degli avvolgimenti, lo svolgimento delle bobine e la separazione dei metalli non ferrosi dai propri isolanti.

Per quanto attiene la Ditta SEA MARCONI risulta, in particolare, che:

-	la voce D9 riguarda l’attività di trattamento (decontaminazione) di apparecchi e la dealogenazione di PCB, PCT, PCBT nei liquidi isolanti;

-	in ordine ai cinque impianti mobili si precisa che trattasi più propriamente di cinque configurazioni diverse dello stesso impianto;

-	gli impianti realizzano interventi a ciclo chiuso e in continuo per la decontaminazione in sito di trasformatori, apparecchiature e altre macchine contenenti oli isolanti contaminati da PCB.

3.6	IMPIANTI AUTORIZZATI IN PROVINCIA DI VERBANIA

La situazione impiantistica risultante in provincia di Verbania emerge dalla seguente tabella.

Tabella 3.6

| Comune | Ragione Sociale | Attività autorizzata1 | C.E.R. autorizzati | Potenzialità (t/a) | Status impiantistico2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pieve Vergonte | Tessenderlo Italia S.r.l. | D15 | 070107* | Capacità massima di stoccaggio: 320 t | O |

1)	con riferimento agli Allegati del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i.;

2)	“C” costruzione; “O” operativo.

In relazione ai dati di cui alla Tabella 6 si precisa che l’autorizzazione alla Ditta Tessenderlo Italia riguarda il deposito preliminare di rifiuti pericolosi costituiti, fra l’altro, da residui clororganici, prodotti dall’attività dello stabilimento.

3.7	IMPIANTI AUTORIZZATI IN PROVINCIA DI VERCELLI

La situazione impiantistica risultante in provincia di Vercelli emerge dalla seguente tabella.

Tabella 3.7

| Comune | Ragione Sociale | Attività autorizzata1 | C.E.R. autorizzati | Potenzialità (t/a) | Status impiantistico2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palazzolo Vercellese | VESCOVO ROMANO & C SNC. | D15/R13 | 160109* 160210* | 0,50 0,50 | O |

1)	con riferimento agli Allegati del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i.;

2)	“C” costruzione; “O” operativo.

Non risultano infine impianti autorizzati dalla Provincia di Asti alla gestione di rifiuti contenenti PCB.

4.	DESTINAZIONE E FLUSSO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PCB IN ESSI CONTENUTI

4.1	Quantità di rifiuti contenenti PCB prodotti dai detentori di apparecchiature

Attraverso i dati relativi allo smaltimento di rifiuti contenenti PCB (fonte MUD, Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) si rileva una progressiva dismissione delle apparecchiature e oli da parte dei detentori, come riportato nella seguente tabella.

Tabella 4.1	Quantità di rifiuti contenenti PCB prodotti dai detentori in Piemonte negli anni 1999-2001 (in t)

| ## Anno | 130101 (Oli circuiti idraulici) | 130301 (Oli isolanti) | 160201 (Trasformatori e condensatori) | Totale (Oli ed apparecchiature) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 9,5 | 134,1 | 638,1 | 781,7 |
| 2000 | 0,9 | 263,0 | 491,1 | 755,0 |
| 2001 | 8,4 | 188,0 | 801,6 | 998,0 |
| Totale | 18,8 | 585,1 | 1.930,8 | 2.534,7 |

CER 130101 Oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT

CER 130301 Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT

CER 160201 Trasformatori o condensatori contenti PCB o PCT

Si precisa che i dati suddetti si riferiscono ai rifiuti prodotti dai soggetti detentori delle apparecchiature, esclusi pertanto quelli provenienti da impianti nei quali si svolgono attività di deposito preliminare e/o trattamento di rifiuti (indicati nel paragrafo seguente).

In particolare nell’anno 2001 (ultimo dato disponibile) risulta una quantità di rifiuti prodotti in Piemonte contenente PCB di 196,4 t di oli e di 801,6 t di apparecchiature (inteso come peso complessivo dell’apparecchiatura), come risulta dalla Tabella 4.2.

Tabella 4.2	Quantità di rifiuti contenenti PCB prodotti dai detentori in Piemonte nel 2001 per provincia (in t)

| Province | 130101 (Oli circuiti idraulici) | 130301 (Oli isolanti) | 160201 (Trasformatori e condensatori) | Totale (Oli ed apparecchiature) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alessandria | 0,2 | 34,2 | 41,8 | 76,2 |
| Asti |  | 0,5 | 3,1 | 3,6 |
| Biella |  | 1,9 | 26,9 | 28,8 |
| Cuneo |  | 36,7 | 266,0 | 302,7 |
| Novara |  | 7,6 | 28,1 | 35,7 |
| Torino | 7,7 | 106,9 | 419,8 | 534,4 |
| Verbania | 0,5 | 0,2 | 11,9 | 12,6 |
| Vercelli |  |  | 4,0 | 4,0 |
| Totale | 8,4 | 188,0 | 801,6 | 998,0 |

In funzione della previsione di smaltimento delle apparecchiature e dai dati rilevati nel MUD, si prevede che al 2010 sarà effettuato lo smaltimento totale delle apparecchiature con concentrazione di PCB superiore allo 0,05% e delle 568 t di olio in esse contenuto (rif. tabella 1.2). Inoltre si prevede che le apparecchiature con concentrazione di PCB tra 0,005 e 0,05% (rif. tabella 1.1) si ridurranno entro il 2010 del 60% (con un rimanente di circa 2.100 apparecchi) e con la necessità di smaltire ancora 600 t circa di olio (corrispondenti alla quantità residua delle 1.500 t di olio di cui al punto 1.2.2).

4.2	Quantità di rifiuti contenenti PCB smaltiti dagli impianti di trattamento

Come emerge dal quadro delineato nel capitolo 3 esistono in Regione Piemonte operatori che effettuano operazioni di deposito preliminare e operazioni di trattamento.

Coloro che effettuano un deposito preliminare consegnano le apparecchiature a altri soggetti autorizzati a effettuare un trattamento specifico.

Il flusso attraverso operatori “intermedi” è molto ridotto, e i principali detentori di apparecchi con PCB si rivolgono direttamente ai soggetti che effettuano un trattamento degli stessi. I quantitativi di apparecchi e oli riportati di seguito riguardano la totalità dei rifiuti contenenti PCB trattati, costituiti quindi dalla produzione dei detentori piemontesi sommata alle quantità provenienti dai detentori delle altre regioni italiane. In particolare per il 2001, come specificato nella fig. 4.1, oltre le 998 tonnellate prodotte dal Piemonte, giungono nella regione 5.354 t di oli e apparecchiature per complessive 6.352 t di materiale contenente PCB ricevuto dagli impianti piemontesi.

Figura 4.1 Flussi di oli e apparecchiature contenenti PCB nel 2001 (fonte MUD)

Oli e apparecchiature prodotti dalla dismissione in Piemonte

(998 t)

Oli e apparecchiature provenienti da altre regioni

(5.354 t)

Operatori Piemontesi

Q.tà ricevuta (6.352 t)

Q.tà trattata (6.268 t)

Q.tà smaltita in Italia

(639 t)

Q.tà smaltita in Paesi Esteri

(837 t)

Oli e apparecchiature bonificate in Piemonte

(4.792 t)

Oli prodotti dal trattamento e apparecchiature non trattate

Q.tà consegnata a terzi (1.476 t)

Il materiale trattato (6.268 t) è stato in buona parte bonificato separando l’olio e decontaminando le carcasse delle apparecchiature (complessivamente 4.792 t). L’olio, insieme a una parte di apparecchiature non trattate, per un totale di 1.476 t, è stato successivamente consegnato a smaltitori finali ubicati in parte in Italia (639 t) e in parte all’estero (837 t).

In Piemonte i soggetti operativi e interessati al maggior flusso di oli PCB sono due: ELMA Srl di Moncalieri (TO) e DECOMAN Srl di San Pietro Mosezzo (NO). Nel 2001 una parte di oli è stata smaltita dall’impianto OMA Spa di Rivalta di Torino, ora non più operativo.

La destinazione finale degli oli interessa, come già detto, in parte l’Italia e in particolare l’impianto di incenerimento di Ravenna (circa 440 t) e diversi paesi europei nei quali viene effettuata l’operazione finale di incenerimento. In tabella 4.3 sono riportati i quantitativi di oli, e in alcuni casi di apparecchiature, consegnati a operatori stranieri nel 2001.

Tabella 4.3	Impianti esteri di smaltimento finale degli oli nel 2001 (fonte MUD)

| Operatori | Stato | Città | Quantità di oli piemontesi |
| --- | --- | --- | --- |
| Tredi Centre de Saint-Vulbas | Francia | Lyon | 211 t |
| AGR HMBH | Germania | Essen | 141 t (apparecchiature) |
| SAVA | Germania | Brunsbuettel | 41 t |
| Indaver | Belgio | Antwerpen | 145 t |
| Akzo Nobel | Olanda | Rotterdam | 45 t |
| Fernwarme Wien GMBH | Austria | Wien | 247 t |
| Fernwarme Wien GMBH | Austria | Wien | 7 t (apparecchiature) |

Alla luce dei dati in possesso della Regione Piemonte, relativi ai trasporti transfrontalieri dei rifiuti contenenti PCB provenienti dal territorio regionale ed effettuati negli anni 2002 e 2003, risulta significativo analizzare l’andamento dei conferimenti di tali rifiuti rispetto ai dati riportati nella Tabella 4.3.

I dati in questione sono stati riportati nella Tabella 4.4

Tabella 4.4	Rifiuti contenenti PCB spediti ad impianti esteri di smaltimento finale.

Anni 2002 e 2003.

| Anno | Quantità complessiva di rifiuti spediti (t) | Quantità di rifiuti spediti ripartita per paesi esteri (t) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Austria (Impianto Fernwarme Wien GMBH) | Belgio (Impianto Indaver) | Francia (Impianto Tredi) | Germania (Impianti SAVA e AGR GMBH) |
| 2002 | 837 | 263 | 115 | 189 | 270 (141 SAVA e 129 AGR) |
| 2003 | 1007 | 566 | - | 176 | 265 (209 SAVA e 56 AGR) |

Alla luce dei dati riportati in tabella 4.4 emerge che il conferimento di rifiuti contenenti PCB ad impianti di incenerimento ubicati in paesi esteri è caratterizzato da una notevole continuità ed anzi, nel periodo considerato, si riscontra una tendenza al rialzo dei quantitativi di rifiuti spediti a tali impianti.

5.	CRONOPROGRAMMA DELLA DISMISSIONE E DELLE ATTIVITA’ DI DECONTAMINAZIONE E SMALTIMENTO DEGLI APPARECCHI CONTENENTI PCB E DEI PCB IN ESSI CONTENUTI.

Lo smaltimento o trattamento di decontaminazione negli anni 2000-2002 ha interessato circa il 15% delle apparecchiature censite, seguendo un andamento complessivamente crescente, come indicato nella seguente tabella.

Tabella 5.1. Numero di apparecchiature smaltite

| Anni | ENEL | AEM | ALTRI | Totali |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 150 | 0 | 246 | 396 |
| 2001 | 153 | 0 | 192 | 345 |
| 2002 | 150 | 68 | 547 | 765 |
| Totale | 453 | 68 | 985 | 1.506 |

Attraverso il trend di smaltimento avvenuto in questi anni e le indicazioni fornite dai detentori (data prevista di smaltimento), per le apparecchiature con concentrazione di PCB superiore allo 0,05%, si è costruito il seguente grafico che riporta l’andamento delle dismissioni.

Figura 5.1.	Stima del trend di dismissione delle apparecchiature con concentrazione di PCB superiore allo 0,05%

L’andamento indica un’oscillazione degli smaltimenti, che si attesta mediamente su 350 apparecchi l’anno, che aumenta notevolmente in vista della scadenza del 2010, termine ultimo previsto dalla normativa.

Nell’anno 2002 si registra un elevato numero di dismissioni dovuti molto probabilmente alla pubblicazione del D.M. 11 ottobre 2001 con l’individuazione dei metodi di analisi per la determinazione della concentrazione di PCB, che hanno permesso di verificare la presenza di PCB nelle apparecchiature e facilitarne la decisione di smaltimento.

Per le apparecchiature con concentrazione di PCB compresa tra 0,005 e 0,05% è stata svolta un’indagine su un campione di detentori ed è risultato che la maggior parte di essi ha intenzione di smaltire le apparecchiature entro il 2010, anche se per i trasformatori molti indicano come termine per lo smaltimento la fine vita operativa dell’apparecchiatura. La stima prevede un sostenuto smaltimento delle apparecchiature nei prossimi anni con un aumento per gli anni 2009-2010, in vista del termine del 31 dicembre 2010 per le apparecchiature diverse dai trasformatori (circa 1.400 apparecchiature per lo più condensatori).

Figura 5.2.	Stima del trend di dismissione delle apparecchiature con concentrazione di PCB compresa tra lo 0,005% e 0,05%

In seguito la dismissione tenderà a diminuire in virtù dell’invecchiamento delle apparecchiature elettriche che saranno progressivamente soggette a sostituzione.

I dati consentono di concludere che tutte le apparecchiature inventariate con concentrazione superiore allo 0,05 di PCB verranno smaltite entro il termine del 2010. Per tali apparecchiature si prevede un sostenuto smaltimento nei prossimi anni con un aumento per gli anni 2008-2010, in vista del termine ultimo di smaltimento del 31 dicembre 2010.

Per quanto attiene le apparecchiature con concentrazione compresa tra lo 0,05 e 0,005 % di PCB che possono in parte essere smaltiti alla fine della loro esistenza, la dismissione tenderà ad aumentare fino al 2010 e successivamente a diminuire in virtù dell’invecchiamento delle apparecchiature elettriche che saranno progressivamente soggette a sostituzione. Si prevede che per l’anno 2020 le apparecchiature contenenti PCB su territorio saranno completamente smaltite.

Il trend di dismissione sopra evidenziato trova conferma nei dati riferiti da soggetti particolarmente significativi in Regione Piemonte per numero di apparecchi e quantità di PCB posseduti. Di seguito si riportano i tempi e il numero di apparecchiature previste per lo smaltimento comunicate dal gruppo ENEL (ENEL Distribuzione, ENEL Produzione, TERNA Trasmissione), dal gruppo AEM (AEM e AEM Distribuzione), TELECOM e RFI (Rete Ferroviaria Italiana).

Tabella 5.2.	Previsione dello smaltimento delle apparecchiature con concentrazione di PCB superiore a 0,05% da parte dei principali detentori

| > 0,05% | #### Inventario | ### Previsione |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Detentori / Anni | 31/12/2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Enel Distribuzione | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Enel Produzione | 8 | 6 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Terna | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| AEM Distribuzione | 21 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |  |
| AEM | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Telecom | 20 | 14 | 6 |  |  |  |  |  |  |

Tabella 5.3.	Previsione dello smaltimento delle apparecchiature con concentrazione di PCB compresa tra 0,005% e 0,05% da parte dei principali detentori

| tra 0,005% e 0,05% | Inventario | Previsione |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Detentori / Anni | 12/2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Fine Vita |
| Enel Distribuzione | 3.006 | 4-5% annuo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enel Produzione | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| Terna | 88 | - | 3 | 19 | 38 | 28 |  |  |  |  |
| AEM Distribuzione | 608 | 4-6% annuo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AEM | 22 | 2 | 18 | 1 | - | - | - | - | 1 |  |
| Telecom | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| RFI | 9 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |

6.	AZIONI E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce dei dati evidenziati nel presente programma la situazione relativa alla dismissione delle apparecchiature contenenti PCB e al trattamento ed alla gestione dei rifiuti contenenti PCB sul territorio piemontese risulta complessivamente governata e in via di progressiva definizione.

Al 31 dicembre 2002 residuano in Piemonte 9038 apparecchi e 2068 tonnellate di oli da avviare a smaltimento.

La rete impiantistica sul territorio piemontese risulta ampiamente ramificata comprendendo un numero significativo di impianti non solo di stoccaggio ma anche di trattamento che consentono un corretto flusso delle apparecchiature contenenti PCB e dei PCB in esse contenuti e che assorbono altresì una rilevante quantità di PCB prodotto in altre regioni italiane.

Si può quindi affermare che, per quanto attiene le operazioni di stoccaggio e di decontaminazione, il fabbisogno impiantistico in regione Piemonte è completamente soddisfatto.

La capacità di stoccaggio e di decontaminazione sul territorio regionale e l’individuazione certa di impianti di destinazione finale (incenerimento), sia sul territorio nazionale che in una pluralità di paesi CE, ha permesso di raggiungere un livello di equilibrio tale da garantire, entro la scadenza dei termini previsti dalla direttiva comunitaria 96/59, lo smaltimento definitivo dei rifiuti contenenti PCB.

I flussi dei rifiuti destinati ad impianti di smaltimento finale all’estero vengono gestiti in base al Regolamento Comunitario 259/1993 da cui si ricavano dati relativi alle quantità ed ai tempi di ricezione e di smaltimento presso gli impianti esteri dei rifiuti provenienti dalla regione Piemonte.

I medesimi flussi di rifiuti sono inoltre coperti da garanzie finanziarie prestate dai soggetti gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento posti sul territorio regionale che avviano all’estero i rifiuti detenuti. Tale forma di cautela rappresenta, fra l’altro, una garanzia che gli impianti esteri abbiano manifestato la disponibilità, impegnandosi con la sottoscrizione di appositi contratti, ad accettare i rifiuti provenienti dalla regione Piemonte.

A tale proposito è significativo sottolineare che i dati relativi ai trasporti transfrontalieri dei rifiuti contenenti PCB verso gli impianti di incenerimento ubicati in paesi esteri (rif. capitolo 4) indica una tendenza al rialzo dei quantitativi di tali rifiuti inviati ai suddetti impianti nel periodo 2001÷2003.

Risulta conseguentemente che tutto il percorso dei rifiuti contenenti PCB, dal loro stoccaggio e trattamento sino alla smaltimento finale risulta monitorato e garantito.

Come già indicato nella premessa si sottolinea inoltre che un ulteriore garanzia del corretto svolgimento delle varie fasi che caratterizzano il percorso dei rifiuti contenenti PCB in Piemonte è rappresentata da alcune azioni specifiche messe in campo dalla Regione con l’emanazione della Circolare del Presidente della Giunta Regionale 23 dicembre 2003, n. 7QA (Allegato 2 del presente Piano) e soprattutto delle Linee Guida relative alla gestione dei rifiuti contenenti PCB, approvate con D.G.R. n. 40-11645 del 2 febbraio 2004 (Allegato 3 del presente Piano).

Data la rilevanza che si ritiene debba essere attribuita alle Linee Guida di cui trattasi se ne riporta di seguito il testo.

LINEE GUIDA CONTENENTI PRESCRIZIONI PER GARANTIRE LA CORRETTEZZA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI PCB.

1)	Gli impianti autorizzati allo smaltimento di rifiuti contenenti PCB devono essere realizzati e gestiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a)	Adozione di criteri costruttivi e gestionali in base ai quali i rifiuti contenenti PCB siano stoccati separatamente dagli altri in contenitori stagni atti ad impedire fuoriuscite del loro contenuto.

I contenitori devono possedere adeguati requisiti di sicurezza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti.

b)	Adozione di modalità di movimentazione dei rifiuti contenenti PCB tali da impedire ogni forma di contaminazione.

c)	Adozione di criteri realizzativi degli impianti che assicurino un’adeguata protezione nei confronti di perdite, anche di piccola entità, o di spandimenti di liquidi contenenti PCB (ad esempio sistemi di impermeabilizzazione e di copertura delle aree interessate dalle attività di cui trattasi, bacini di contenimento, sistemi di convogliamento e raccolta liquidi).

d)	In funzione dell’attività svolta valutazione delle emissioni prodotte ed adozione di idonei sistemi di captazione ed abbattimento delle stesse.

e)	Adozione di misure che diano sufficienti garanzie nei confronti del rischio di incendio o di formazione di composti pericolosi originati da reazioni incontrollate dei PCB (ad esempio disposizione dei contenitori, previsione di distanze di sicurezza, dotazione di dispositivi da utilizzare in caso di necessità, ecc.).

f)	Adozione di procedure e di modalità di esercizio degli impianti, ad esempio mediante la predisposizione di manuali operativi e di guide tecniche, che diano sufficienti garanzie in ordine alla sicurezza, alla necessità di prevenire incidenti ed infortuni, alla conoscenza delle misure da adottare in caso di guasti o eventi incidentali, alla tutela della salute dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente.

g)	Adozione, in generale, delle precauzioni e delle cautele contenute nella Guida Tecnica 10-38 del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

h)	Dotazione di dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale operante negli impianti di cui trattasi.

i)	Raggiungimento di un adeguato livello di formazione professionale per il personale suddetto e di informazione sul tipo di attività e sui rischi connessi.

l)	Obbligo di comunicazione semestrale a Provincia e Regione dell’/degli impianto/i di destinazione dei rifiuti contenenti PCB, autorizzato/i a ricevere i suddetti rifiuti. Nella comunicazione devono essere indicate anche le tipologie e le quantità dei rifiuti di cui trattasi.

m) Obbligo di trasmissione alla Provincia dell’estratto del contratto da cui si evincano gli obblighi contrattuali, assunti dal soggetto titolare dell’/degli impianto/i di destinazione dei rifiuti contenenti PCB, in relazione al ritiro dei rifiuti stessi, alle quantità di rifiuti oggetto del ritiro, alle scadenze temporali fissate, alla durata del contratto.

n)	Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 6, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i. in ordine al deposito temporaneo di rifiuti, obbligo di detenzione dei rifiuti contenenti PCB per la durata massima di un anno al fine di evitare che l’area interessata da tale operazione debba essere classificata discarica di rifiuti pericolosi.

o)	In caso di trattamento di decontaminazione adozione di procedure volte a determinare l’efficacia del trattamento effettuato e a verificare i risultati raggiunti.

p)	Tenuto conto che nell’Allegato I, punto 5, lettera g, del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, si stabilisce che le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso comprendono la rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB, adozione di criteri gestionali degli impianti nei quali vengono effettuate le operazioni di messa in sicurezza o, in generale, di trattamento dei veicoli fuori uso, finalizzati a definire precise modalità operative per la rimozione e lo stoccaggio dei condensatori contenenti PCB, il loro stoccaggio separato ed il loro conferimento ad impianti autorizzati a ricevere rifiuti contenenti PCB.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 209/2003, il trattamento di cui sopra comprende, oltre all’attività di messa in sicurezza, quelle di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti.

2)	Nei centri di raccolta comunali e consortili e/o nelle aree ecologiche comunali ai quali sono conferiti, anche da parte dei venditori, ad esempio, di elettrodomestici, rifiuti costituiti da prodotti di uso comune (quali lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, televisori, condizionatori, Hi-fi), dei quali fanno parte, quali componenti, apparecchi (in particolare piccoli condensatori) che possono contenere PCB, deve essere verificata, ove possibile, la data di produzione di tali prodotti e, qualora la stessa risulti anteriore al giugno del 1988 oppure, nei casi dubbi, i prodotti di cui trattasi devono essere conferiti a piattaforme che separano le componenti che possono contenere PCB, oppure direttamente ad impianti autorizzati a ricevere rifiuti contenenti PCB.

3)	Nelle piattaforme alle quali i rifiuti costituiti dai prodotti di uso comune di cui al punto 2) sono conferiti dai centri di raccolta comunali e consortili e/o dalle aree ecologiche comunali, nonché da parte dei venditori, ad esempio, di elettrodomestici, deve essere effettuato lo smontaggio dei prodotti in questione e devono essere asportati i componenti contenenti sostanze pericolose tra cui gli apparecchi contenenti PCB; devono inoltre essere adottati criteri costruttivi e modalità operative in base ai/alle quali i rifiuti che possono contenere PCB siano stoccati separatamente dagli altri in contenitori stagni atti ad impedire fuoriuscite del loro contenuto e conferiti ad impianti autorizzati a ricevere rifiuti contenenti PCB, dandone comunicazione semestrale a Provincia e Regione.

4)	In generale devono essere tenute in conto, come riferimento di carattere tecnico, le norme contenute nel Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 12 giugno 2002, n. 161, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che possono essere recuperati con le procedure semplificate, in quanto la valenza tecnica di tali norme può trovare significato ed applicazione in termini più ampi, in ordine quindi alle operazioni in cui sono comunque coinvolti rifiuti pericolosi, anche non rientranti nelle suddette procedure semplificate.

Il flusso all’estero di una parte consistente dei rifiuti contenenti PCB, consolidatosi come si è visto nel corso degli anni, ha permesso di chiudere il ciclo di detti rifiuti, in modo tale da far ritenere non necessaria la realizzazione di un impianto specificamente destinato all’incenerimento dei rifiuti contenenti PCB da localizzarsi in Piemonte. Ciò anche in considerazione del principio di prossimità fatto proprio dalla direttiva 96/59/CE e tenuto conto altresì del fatto che la produzione di rifiuti contenenti PCB è collegata essenzialmente alla dismissione degli apparecchi che li contengono e quindi la stessa è destinata necessariamente ad estinguersi nel tempo, sia alla luce delle scadenze stabilite dalla normativa, sia in quanto la immissione sul mercato delle sostanze di cui trattasi è stata vietata sin dall’emanazione del d.p.r. n. 216/1988.

Per assicurare uno smaltimento graduale che consenta il pieno rispetto della scadenza prevista dalla direttiva Comunitaria i detentori dovranno comunque fin d’ora attenersi ai tempi di dismissione individuati dall’articolo 8 del disegno di legge comunitaria 2004 (Allegato 1 al presente Piano).

La gradualità stabilità da detta normativa consentirà il progressivo smaltimento delle apparecchiature contenenti PCB e dei PCB in esse contenuti evitando concentrazioni di dismissioni con l’approssimarsi del termine ultimo del 2010 previsto dalla Direttiva 96/59/CE.

Il confronto dei trend di dismissione desumibili dalle comunicazioni dell’inventario e dal cronoprogramma che sarà prescritto dalla Comunitaria 2004 emerge dalla Figura 6.1 in cui sono riportati due grafici che si riferiscono al complesso delle apparecchiature soggette agli obblighi della Comunitaria e cioè quelle caratterizzate da una percentuale di PCB maggiore allo 0,05% o compresa fra lo 0,05% e lo 0,005% diverse dai trasformatori (per le quali cioè non si applica la possibilità di prorogare l’esistenza operativa oltre al 31 dicembre 2010).

Per tutte le suddette apparecchiature si deve applicare conseguentemente il cronoprogramma di dismissione e di smaltimento collegato alle prescrizioni che saranno stabilite nella Legge Comunitaria 2004.

Si può rilevare come le prescrizioni che saranno introdotte dalla Legge Comunitaria consentiranno di anticipare il verificarsi di inevitabili picchi di produzione di rifiuti contenenti PCB e conseguentemente di garantirne lo smaltimento entro il termine fissato dalla direttiva 96/59/CE.

Con il rispetto del programma temporale indicato dalla norma citata, più restrittivo rispetto alla disciplina posta dalla direttiva comunitaria, verrà pertanto assicurato il completo e definitivo smaltimento di tutti gli apparecchi e oli contenenti PCB entro il termine previsto dalla direttiva 96/59/CE.

Figura 6.1.	Confronto dei trend di dismissione delle apparecchiature, contenenti PCB con percentuale maggiore dello 0,05% o compresa fra lo 0,05% e lo 0,005% diverse dai trasformatori, sulla base rispettivamente dei dati di inventario (linea tratteggiata) e del cronoprogramma che sarà prescritto nella Legge Comunitaria 2004 (linea continua).

Allegato 1

ESTRATTO DEL D.D.L. RECANTE DISPOSIZIONI PER L’ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL’APPARTENENZA DELL’ITALIA ALLE COMUNITA’ EUROPEE. LEGGE COMUNITARIA 2004 (APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA SEDUTA DEL 9 GENNAIO 2004).

Articolo 8

(Obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili soggetti ad inventario ai sensi dell’articolo 3 del Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, nonché a carico dei soggetti autorizzati a ricevere detti apparecchi ai fini del loro smaltimento)

1.	Lo smaltimento degli apparecchi contenenti policloridifenili e policlorotrifenili, di seguito denominati PCB, soggetti ad inventario ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e dei PCB in essi contenuti è effettuato nel rispetto del seguente programma temporale:

a)	la dismissione di almeno il 50% degli apparecchi detenuti all’entrata in vigore della presente legge avviene entro il 31 dicembre 2005;

b)	la dismissione di almeno il 70% degli apparecchi detenuti all’entrata in vigore della presente legge avviene entro il 31 dicembre 2007;

c)	la dismissione di tutti gli apparecchi detenuti all’entrata in vigore della presente legge avviene entro il 31 dicembre 2009;

d)	i trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso possono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 5, comma 4, del Decreto legislativo n. 209 del 1999.

2.	Gli apparecchi dismessi ed i PCB in essi contenuti sono conferiti, entro le scadenze di cui al comma 1, a soggetti autorizzati a riceverli ai fini del loro smaltimento.

3.	I soggetti autorizzati, ai sensi del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, allo stoccaggio ed al trattamento di rifiuti costituiti da apparecchi contenenti PCB e dai PCB in essi contenuti avviano allo smaltimento finale detti rifiuti entro sei mesi dal loro conferimento.

4.	Le comunicazioni previste dall’articolo 3 del Decreto legislativo n. 209 del 1999 sono integrate con l’indicazione del programma temporale di cui al comma 1, nonché con l’indicazione dell’intero percorso di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti.

Allegato 2

CIRCOLARE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 2003 n. 7/QA:

Gestione degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti.

La presente circolare è rivolta a tutti i soggetti che detengono apparecchi contenenti PCB/PCT ed in essa si intendono evidenziare alcuni aspetti connessi all’applicazione della normativa relativa alla gestione dei suddetti apparecchi e dei PCB in essi contenuti, richiamando, in particolare, gli obblighi e le scadenze di legge.

Si rileva innanzitutto che nel D.P.R. 24 maggio 1988, n. 216 (pubblicato sulla G.U. n. 143 del 20 giugno 1988), con cui fu recepita la Direttiva 85/467/CEE, venne stabilito il divieto di immissione sul mercato e d’uso dei PCB/PCT, nonché degli apparecchi, impianti e fluidi che li contengono. Ciò significa che gli apparecchi di qualsiasi tipo prodotti successivamente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 216 non devono più contenere tali sostanze.

Si richiamano inoltre la Direttiva 96/59/CE del 16 settembre 1996 ed il D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209/1999, attuativo della suddetta direttiva, relativi allo smaltimento dei policlodifenili e dei policlorotrifenili.

Nei due provvedimenti suddetti viene operata, fra l’altro, una distinzione fondamentale tra apparecchi soggetti ad inventario (quelli contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3, inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito; rif. articolo 3 del D.Lgs. n. 209/1999) e quelli non soggetti al suddetto obbligo (gli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm3).

In generale i PCB e gli apparecchi contenenti PCB devono essere decontaminati o smaltiti ed i PCB usati devono essere smaltiti entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 209/1999.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, dello stesso decreto, la decontaminazione o lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario devono essere effettuati entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo gli apparecchi soggetti ad inventario che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso devono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa (nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 4), qualora non siano decontaminati entro i termini suddetti.

A questo proposito si precisa che la direttiva 96/59/CE stabilisce che la possibilità di smaltimento alla fine dell’esistenza operativa riguarda unicamente i trasformatori i cui fluidi contengono tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso di PCB (rif. articolo 9, comma 2 della direttiva) e non gli apparecchi in generale; si ritiene pertanto che solo questi ultimi (se contengono PCB con una percentuale compresa fra lo 0,05% e lo 0,005%) possano godere della deroga di cui al comma 3 dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/1999.

A conferma di quanto precisato nel paragrafo precedente si evidenzia che le condizioni indicate nel comma 4 del citato articolo 5 sono espressamente riferite ai soli trasformatori.

In tale comma è, in particolare, prescritto l’obbligo di comunicazione, alla Provincia nel cui territorio è utilizzato il trasformatore, in ordine al rispetto di cui trattasi.

Al riguardo viene prescritto il buono stato funzionale degli apparecchi in questione, l’assenza di perdite di fluidi e la conformità dei PCB in essi contenuti alle norme od alle specifiche tecniche relative alla qualità dielettrica (da indicarsi con decreto del Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato).

Per quanto attiene le apparecchiature non soggette ad inventario si rileva che le stesse sono costituite essenzialmente da prodotti di uso comune, quali lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, condizionatori, televisori, Hi-fi, veicoli (componenti dell’impianto elettrico).

Al riguardo si precisa che la Regione ha approvato con D.G.R. n. 10-10828 del 3 novembre 2003 la Bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore a 5 dm3, non inventariati ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 96/59/CE.

Alla luce di quanto finora esposto i soggetti detentori delle apparecchiature oggetto della presente circolare devono: valutare la possibilità che le stesse possano contenere PCB, anche in base al loro anno di costruzione, rispettare le scadenze di legge e gli obblighi di decontaminazione e di smaltimento.

Ai fini del loro smaltimento gli apparecchi dismessi ed i PCB in essi contenuti devono essere conferiti a soggetti autorizzati a riceverli.

Per quanto attiene, in particolare, i veicoli fuori uso si evidenzia che al riguardo è stata recentemente emanata una normativa specifica concernente questo tipo di rifiuti, il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209; nell’Allegato I, punto 5, lettera g), di tale decreto si stabilisce, fra l’altro, che le operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso comprendono la rimozione e lo stoccaggio dei condensatori contenenti PCB.

Si ritiene opportuno infine sottolineare che l’esercizio e la manutenzione degli apparecchi contenenti PCB nonché le operazioni successive alla loro cessazione d’uso (dismissione, decontaminazione e smaltimento) devono avvenire ponendo particolare attenzione alle necessarie precauzioni e cautele che le sostanze in questione impongono; al riguardo si richiama il contenuto della Guida Tecnica 10-38 del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

Visto l’Assessore

Ugo Cavallera

Enzo Ghigo

Allegato 3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 40-11645 DEL 2 FEBBRAIO 2004.

Linee guida relative alla gestione dei rifiuti contenenti PCB. Integrazione criteri della D.G.R. n. 93-11429 del 23.12.2003.

A relazione dell’Assessore Cavallera

Vista la direttiva 96/59/CE del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorobifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT);

visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 attuativo della suddetta direttiva 96/59/CE;

visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” e successive modifiche e integrazioni;

sottolineato che, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 216 (pubblicato sulla G.U. n. 143 del 20 giugno 1988), è stato introdotto il divieto di immissione sul mercato e d’uso dei PCB/PCT, nonché degli apparecchi, impianti e fluidi che li contengono;

considerato che le Province sono attualmente competenti per l’approvazione dei progetti, l’autorizzazione alla realizzazione e l’autorizzazione all’esercizio degli impianti di smaltimento dei rifiuti ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i.;

tenuto conto che esistono nella regione Piemonte impianti autorizzati dalle Province allo svolgimento di operazioni, in particolare, di stoccaggio e di trattamento (escluso l’incenerimento) di rifiuti contenenti PCB;

tenuto conto dell’esistenza di apparecchi (in particolare piccoli condensatori) che possono contenere PCB, utilizzati come componenti di prodotti di uso comune, quali lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, condizionatori, televisori, Hi-fi;

considerato che la raccolta dei rifiuti costituiti dai prodotti di uso comune di cui al punto precedente avviene attraverso il conferimento ai centri di raccolta comunali e consortili e/o alle aree ecologiche comunali, oppure mediante il ritiro da parte dei venditori, ad esempio, di elettrodomestici, che conferiscono i rifiuti stessi ai centri e/o alle aree di cui sopra o direttamente alle successive piattaforme di trattamento;

considerato che le suddette piattaforme di trattamento sono impianti nei quali avviene l’asportazione dei componenti contenenti sostanze pericolose tra cui gli apparecchi contenenti PCB;

tenuto conto dell’esistenza di piccoli condensatori, che possono contenere PCB, utilizzati nei veicoli come componenti dell’impianto elettrico, e considerate le prescrizioni relative alla loro rimozione dai veicoli fuori uso contenute nel D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209;

tenuto conto della pericolosità dei PCB ed evidenziato che gli impianti di destinazione dei rifiuti che li contengono rappresentano il fulcro dell’intero sistema di gestione di tali rifiuti per cui è fondamentale la correttezza della loro realizzazione e del loro esercizio;

evidenziato che la suddetta correttezza presuppone un sistema prescrittivo di riferimento che tenga conto delle necessarie cautele e precauzioni da adottare in sede realizzativa e gestionale;

ritenuto, conseguentemente, di approvare le Linee Guida, allegate alla presente deliberazione e della quale costituiscono parte integrante, contenenti prescrizioni per garantire la correttezza della gestione dei rifiuti contenenti PCB;

sottolineato che le Province devono conformare le prescrizioni dei provvedimenti di cui gli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i. al contenuto delle Linee Guida contenute nell’allegato alla presente deliberazione;

rilevato che il contenuto delle Linee Guida allegate alla presente deliberazione è stato analizzato con le Province e l’ARPA in una riunione tenutasi il giorno 15 gennaio 2004;

considerato inoltre che, con deliberazione della Giunta Regionale n. 93-11429 del 23 dicembre 2003 sono stati approvati i criteri per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta comunali e consortili dei rifiuti urbani e delle aree ecologiche comunali e che il punto numero 2) delle Linee Guida deve intendersi quale integrazione dei suddetti criteri;

sottolineato altresì che i titolari dei centri e delle aree di cui sopra devono rispettare con effetto immediato il contenuto del citato punto 2), fatto salvo l’obbligo di conformità delle prescrizioni dei provvedimenti approvativi ed autorizzativi provinciali al contenuto delle Linee Guida in caso di impianti soggetti al rilascio dei provvedimenti di cui trattasi;

tenuto conto che la legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, articolo 15, comma, 6, stabilisce che la Giunta regionale, sulla base dei principi di cui a i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo, adotta le disposizioni e prescrizioni tecniche per l’organizzazione dei rifiuti speciali;

la Giunta Regionale, viste le considerazioni in premessa, unanime

d e l i b e r a

- di approvare le Linee Guida, allegate alla presente deliberazione e della quale costituiscono parte integrante, contenenti prescrizioni per garantire la correttezza della gestione dei rifiuti contenenti PCB.

- Le Province, competenti al rilascio dei provvedimenti di approvazione dei progetti degli impianti di smaltimento dei rifiuti, di autorizzazione alla loro realizzazione e di autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti (rif. articoli 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i.), devono conformare le prescrizioni dei provvedimenti suddetti al contenuto delle Linee Guida contenute nell’allegato alla presente deliberazione.

- In particolare il punto 2) delle Linee Guida deve intendersi quale integrazione dei criteri per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta comunali e consortili dei rifiuti urbani e delle aree ecologiche comunali, approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 93-11429 del 23 dicembre 2003.

I titolari dei centri e delle aree di cui sopra devono rispettare con effetto immediato il contenuto del citato punto 2), fatto salvo l’obbligo di conformità delle prescrizioni dei provvedimenti approvativi ed autorizzativi provinciali al contenuto delle Linee Guida in caso di impianti soggetti al rilascio dei provvedimenti di cui trattasi;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R2002.

LINEE GUIDA CONTENENTI PRESCRIZIONI PER GARANTIRE LA CORRETTEZZA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI PCB.

1)	Gli impianti autorizzati allo smaltimento di rifiuti contenenti PCB devono essere realizzati e gestiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a)	Adozione di criteri costruttivi e gestionali in base ai quali i rifiuti contenenti PCB siano stoccati separatamente dagli altri in contenitori stagni atti ad impedire fuoriuscite del loro contenuto.

I contenitori devono possedere adeguati requisiti di sicurezza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti.

b)	Adozione di modalità di movimentazione dei rifiuti contenenti PCB tali da impedire ogni forma di contaminazione.

c)	Adozione di criteri realizzativi degli impianti che assicurino un’adeguata protezione nei confronti di perdite, anche di piccola entità, o di spandimenti di liquidi contenenti PCB (ad esempio sistemi di impermeabilizzazione e di copertura delle aree interessate dalle attività di cui trattasi, bacini di contenimento, sistemi di convogliamento e raccolta liquidi).

d)	In funzione dell’attività svolta valutazione delle emissioni prodotte ed adozione di idonei sistemi di captazione ed abbattimento delle stesse.

e)	Adozione di misure che diano sufficienti garanzie nei confronti del rischio di incendio o di formazione di composti pericolosi originati da reazioni incontrollate dei PCB (ad esempio disposizione dei contenitori, previsione di distanze di sicurezza, dotazione di dispositivi da utilizzare in caso di necessità, ecc.).

f)	Adozione di procedure e di modalità di esercizio degli impianti, ad esempio mediante la predisposizione di manuali operativi e di guide tecniche, che diano sufficienti garanzie in ordine alla sicurezza, alla necessità di prevenire incidenti ed infortuni, alla conoscenza delle misure da adottare in caso di guasti o eventi incidentali, alla tutela della salute dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente.

g)	Adozione, in generale, delle precauzioni e delle cautele contenute nella Guida Tecnica 10-38 del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

h)	Dotazione di dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale operante negli impianti di cui trattasi.

i)	Raggiungimento di un adeguato livello di formazione professionale per il personale suddetto e di informazione sul tipo di attività e sui rischi connessi.

l)	Obbligo di comunicazione semestrale a Provincia e Regione dell’/degli impianto/i di destinazione dei rifiuti contenenti PCB, autorizzato/i a ricevere i suddetti rifiuti. Nella comunicazione devono essere indicate anche le tipologie e le quantità dei rifiuti di cui trattasi.

m)	Obbligo di trasmissione alla Provincia dell’estratto del contratto da cui si evincano gli obblighi contrattuali, assunti dal soggetto titolare dell’/degli impianto/i di destinazione dei rifiuti contenenti PCB, in relazione al ritiro dei rifiuti stessi, alle quantità di rifiuti oggetto del ritiro, alle scadenze temporali fissate, alla durata del contratto.

n)	Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 6, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i. in ordine al deposito temporaneo di rifiuti, obbligo di detenzione dei rifiuti contenenti PCB per la durata massima di un anno al fine di evitare che l’area interessata da tale operazione debba essere classificata discarica di rifiuti pericolosi.

o)	In caso di trattamento di decontaminazione adozione di procedure volte a determinare l’efficacia del trattamento effettuato e a verificare i risultati raggiunti.

p)	Tenuto conto che nell’Allegato I, punto 5, lettera g, del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, si stabilisce che le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso comprendono la rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB, adozione di criteri gestionali degli impianti nei quali vengono effettuate le operazioni di messa in sicurezza o, in generale, di trattamento dei veicoli fuori uso, finalizzati a definire precise modalità operative per la rimozione e lo stoccaggio dei condensatori contenenti PCB, il loro stoccaggio separato ed il loro conferimento ad impianti autorizzati a ricevere rifiuti contenenti PCB.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 209/2003, il trattamento di cui sopra comprende, oltre all’attività di messa in sicurezza, quelle di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti.

2)	Nei centri di raccolta comunali e consortili e/o nelle aree ecologiche comunali ai quali sono conferiti, anche da parte dei venditori, ad esempio, di elettrodomestici, rifiuti costituiti da prodotti di uso comune (quali lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, televisori, condizionatori, Hi-fi), dei quali fanno parte, quali componenti, apparecchi (in particolare piccoli condensatori) che possono contenere PCB, deve essere verificata, ove possibile, la data di produzione di tali prodotti e, qualora la stessa risulti anteriore al giugno del 1988 oppure, nei casi dubbi, i prodotti di cui trattasi devono essere conferiti a piattaforme che separano le componenti che possono contenere PCB, oppure direttamente ad impianti autorizzati a ricevere rifiuti contenenti PCB.

3)	Nelle piattaforme alle quali i rifiuti costituiti dai prodotti di uso comune di cui al punto 2) sono conferiti dai centri di raccolta comunali e consortili e/o dalle aree ecologiche comunali, nonché da parte dei venditori, ad esempio, di elettrodomestici, deve essere effettuato lo smontaggio dei prodotti in questione e devono essere asportati i componenti contenenti sostanze pericolose tra cui gli apparecchi contenenti PCB; devono inoltre essere adottati criteri costruttivi e modalità operative in base ai/alle quali i rifiuti che possono contenere PCB siano stoccati separatamente dagli altri in contenitori stagni atti ad impedire fuoriuscite del loro contenuto e conferiti ad impianti autorizzati a ricevere rifiuti contenenti PCB, dandone comunicazione semestrale a Provincia e Regione.

4)	In generale devono essere tenute in conto, come riferimento di carattere tecnico, le norme contenute nel Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 12 giugno 2002, n. 161, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che possono essere recuperati con le procedure semplificate, in quanto la valenza tecnica di tali norme può trovare significato ed applicazione in termini più ampi, in ordine quindi alle operazioni in cui sono comunque coinvolti rifiuti pericolosi, anche non rientranti nelle suddette procedure semplificate.