RETE FRUITIVA CICLABILE ED ESCURSIONISTICA DELLA REGIONE PIEMONTE

Indirizzo tecnico per il rilievo, l'elaborazione

e la consegna dei dati di cartografia numerica

Premessa

Questo documento tecnico ha come oggetto le specifiche sulla modalità di rilievo, elaborazione e consegna dei dati di cartografia numerica relativi ad elementi della rete fruitiva ciclabile ed escursionistica della Regione Piemonte (RPE Piemonte e rete ciclabile regionale). Tali specifiche valgono per la registrazione di percorsi e itinerari così come per l'elaborazione di progetti definitivi nell'ambito di finanziamenti su bando regionale. Il soggetto capofila della registrazione o il soggetto beneficiario del finanziamento è tenuto infatti a rilevare i dati di cartografia numerica relativi a:

- Tracciati relativi a percorsi ed itinerari escursionistici, cicloescursionistici, cicloturistici e vie ferrate interessate dal progetto (Elementi lineari)

- Punti notevoli presenti lungo gli elementi lineari stessi (Elementi puntuali)

- Siti di arrampicata su cui sono previsti interventi o collegati al progetto (Elementi puntuali)

A partire dagli elementi rilevati verranno definiti e consegnati anche gli interventi puntuali e lineari eventualmente previsti per la progettazione.

Non è necessario rilevare i tracciati dei percorsi qualora questi siano già rilevati e quindi inclusi a catasto in classe 1 o 2  (vedi paragrafo “Classificazione dei tracciati in base alla modalità di rilievo”) ma, anche in questo caso, è comunque richiesto il rilievo di tutti gli elementi puntuali funzionali alla definizione del progetto ed alla sua valorizzazione turistica.

Il rilievo è funzionale a raccogliere le informazioni indispensabili alla definizione operativa del progetto (se pertinente) e, nello stesso tempo, a disporre di tutti i dati che servono per valorizzare il progetto dal punto di vista turistico ed escursionistico (strumenti di informazione e promozione).

I dati risultanti dai rilievi vengono quindi integrati nel database regionale dellla rete fruitiva ciclabile ed escursionistica della Regione Piemonte .

Contenuti del rilievo e materiali da consegnare

Il rilievo è finalizzato alla definizione cartografica dei tracciati e dei punti notevoli. Agli elementi geometrici sopraelencati (punti e linee) sono associati specifici database con una serie di campi in cui vengono riportati i diversi attributi e gli elementi descrittivi del percorso.

Per quanto riguarda le caratteristiche del materiale da consegnare si precisa quanto segue:

- I file geografici dovranno essere consegnati nel sistema di riferimento cartografico UTM Fuso 32N, DATUM WGS84

- Il formato di consegna di ciascun file dovrà essere ESRI Shapefile (.shp) con tabelle in formato database (dbf), strutturate in modo corrispondete a quello dei file tipo allegati al presente documento.

- Il nome dei file shape sarà formato in modo standard da una prima parte variabile e da un suffisso identificativo dei contenuti del file:

- se si tratta di un singolo percorso accatastato, il nome dovrà essere costituito dal codice catastale di 11 cifre seguito dal suffisso _XX.

- se il progetto interessa un itinerario, una via ferrata o un sito di arrampicata, il nome dovrà

essere costituito dalla denominazione sintetica dell'infrastruttura seguita dal suffisso _XX

I suffissi da utilizzare sono i seguenti:

| SUFFISSO | Descrizione | Paragrafo di riferimento |
| --- | --- | --- |
| TR | Tracciati originali dei percorsi come rilevati con GPS | Paragrafo 1.1 |
| PR | Punti notevoli originali come rilevati con GPS | Paragrafo 1.2 |
| TC | Tracciati dei percorsi elaborati a partire dall’originale | Paragrafo 2.2 |
| PC | Punti notevoli elaborati a partire dall’originale | Paragrafo 2.3 |
| IT | Itinerario (escursionistico, cicloescursionistico, cicloturistico) suddiviso in tappe elaborato a partire dai percorsi interessati | Paragrafo 2.4 |
| VF | Tracciati delle Vie Ferrate elaborati a partire dall’originale | Paragrafo 2.5 |
| SA | Punti relativi ai Siti di arrampicata | Paragrafo 2.6 |
| IL | Interventi previsti di tipo lineare | Paragrafo 3.1 |
| IS | Interventi puntuali previsti relativi alla posa di nuova segnaletica verticale | Paragrafo 3.1.2 |
| IP | Altri Interventi di tipo puntuale | Paragrafo 3.2 |
| ILC | Interventi di tipo lineare effettivamente realizzati | Paragrafo 4 |
| ISC | Interventi puntuali realizzati (nuova segnaletica verticale) | Paragrafo 4 |
| IPC | Altri Interventi di tipo puntuale effettivamente realizzati | Paragrafo 4 |

L'area evidenziata in giallo riguarda i file derivanti dal rilievo in campo vero e proprio, quella in verde è relativa alla successiva elaborazione dei dati grezzi, i file evidenziati in azzurro sono quelli da consegnare nel caso di una progettazione di intervento e quelli nelle righe grigie rappresentano i file degli interventi finali effettivamente realizzati.

Esempi di consegna di file geografici relativi alle diverse tipologie previste.

| Percorso escursionistico (Es: ECNS450000) | Itinerario escursionistico o cicloescursionistico o cicloturistico (Es: Sentiero dei Cannoni, Ciclovia del Monviso) | Vie Ferrate (Es: Ferrata del Lago) | Siti di Arrampicata (Es: Falesia di Caprie) |
| --- | --- | --- | --- |
| ECNS450000_TR.shp | Sentiero_Cannoni_TR.shp | Ferrata_Lago_TR.shp | Falesia_Caprie_PR.shp |
| ECNS450000_PR.shp | Sentiero_Cannoni _PR.shp | Ferrata_Lago_VF.shp | Falesia_Caprie_SA.shp |
| ECNS450000_TC.shp | Sentiero_Cannoni _TC.shp |  |  |
| ECNS450000_PC.shp | Sentiero_Cannoni _PC.shp |  |  |
| ECNS450000_IL(C).shp | Sentiero_Cannoni _IT.shp |  |  |
| ECNS450000_IS(C).shp | Sentiero_Cannoni_IS (C).shp |  |  |
| ECNS450000_IP(C).shp | Sentiero_Cannoni _IP(C).shp |  |  |
|  | Sentiero_Cannoni _IL(C).shp |  |  |

Classificazione dei tracciati in base alla modalità di rilievo

La classificazione dei tracciati è definita come segue:

| CLASSE | Definizione |
| --- | --- |
| 1 | Tracciato rilevato con GPS in modalità differenziale |
| 2 | Tracciato rilevato con GPS in modalità non differenziale |
| 3 | Tracciato disegnato su fondo topografico a scala 1:10.000 - 25.000 |
| 4 | Tracciato disegnato su fondo topografico a scala minore di 1:25.000 |

Per GPS differenziale si intende un dispositivo GPS con ricevitore in grado di registrare durante la fase di rilievo i dati necessari per operare una correzione differenziale (in post-processing o in tempo reale) con riferimento a stazioni fisse di posizione nota. Questa procedura è in grado di minimizzare gli errori posizionali e permette di raggiungere una migliore qualità di rilievo.

Rilievo e cartografia del tracciato, dei punti notevoli e degli interventi previsti.

Il processo di lavoro previsto finalizzato al rilievo e alla consegna di questi materiali si articola nelle seguenti tappe:

1. Fase di rilievo. Si esegue il rilievo pedonale del tracciato e dei punti notevoli, sia per gli aspetti turistici sia per quelli che interessano la progettazione (produzione dei file TR: tracciato originale e PR: punti notevoli originali).

2. Fase di elaborazione dei dati rilevati. Si procede ad alcune elaborazioni del tracciato rilevato che possono consistere nella correzione differenziale (Qualora si utilizzi un GPS con questa funzionalità) o semplicemente nella correzione di anomalie locali e conseguente adattamento alla cartografia di base (produzione dei file TC: tracciati elaborati e PC: punti notevoli elaborati). In questa fase si procede anche alla compilazione delle tabelle degli attributi relativi ai tracciati ed ai punti in base alle informazioni raccolte durante il rilievo.

3. Fase di stesura della cartografia generale del progetto. Utilizzando i tracciati lineari elaborati  si procede eventualmente alla creazione del file contenente esclusivamente l ‘itinerario (IT) suddiviso in tappe. A partire dalle informazioni lineari e puntuali rilevate sullo stato di fatto, si procede quindi ad estrarre gli elementi geometrici relativi alla parte progettuale cioè le porzioni del tracciato interessate da interventi lineari (IL), i punti interessati dagli interventi generici (IP) e quelli interessati dalla posa di segnaletica (IS) . Il codice assegnato agli interventi (COD_INTER) deve corrispondere a quello assegnato alla scheda progettuale presente nella documentazione in modo da poterla consultare per i dettagli progettuali.

4. Fase di consuntivo lavori precedente alla richiesta di saldo.

I file prodotti nella fase di predisposizione del progetto devono essere rivisti e aggiornati in base a quanto effettivamente realizzato (come localizzazione geografica, tipologia e descrizione dell'intervento) e riconsegnati a termine dei lavori. E' necessario che questa revisione venga effettuata in modo accurato perché i file consegnati sono utilizzati come base per l'effettuazione dei controlli necessari per la liquidazione del saldo del contributo e per successive verifiche sul mantenimento della destinazione d'uso in fase ex-post.

1. Fase di rilievo

Questa fase avviene mediante la registrazione di punti e linee mediante un dispositivo GPS. Le informazioni necessarie per compilare le tabelle degli attributi possono essere registrate direttamente sul dispositivo o possono essere riportate su schede di rilievo cartacee in campo e digitalizzate successivamente in ufficio.

Si precisa che i dettagli tecnici della strumentazione GPS (marca e modello) utilizzata per il rilievo devono essere obbligatoriamente riportati nella “Scheda percorso” relativa a ciascun percorso rilevato (Sezione Marca e modello GPS).

1.1. Modalità di rilievo dei tracciati lineari

Il rilievo dei tracciati lineari dovrà essere eseguito utilizzando il GPS in modalità cinematica e settando il rilievo in modalità distanza (il dispositivo rileva posizioni in base alla distanza dal punto precedente e non in base al tempo) facendo riferimento possibilmente alle seguenti specifiche:

| Specifica tecnica | Soglia di tolleranza |
| --- | --- |
| Massimo errore planimetrico tollerabile | 5 m |
| Frequenza di rilievo dei vertici della linea | 5 m (*) |
| Valore massimo di Pdop (Entità dell’errore sferico di posizionamento) ammesso durante il rilievo | 6 |
| Numero minimo di satelliti ricevuti nel corso del rilievo | 5 |

(*) eventualmente da infittire in base alle caratteristiche specifiche del percorso

Nel caso di locale perdita del segnale o comunque di ricezione dei satelliti insufficiente a raggiungere la precisione richiesta è necessario ripetere il rilievo in condizioni migliori di ricezione o, qualora sia impossibile ottenere un risultato che rientri negli standard richiesti, si devono usare metodologie di rilievo topografiche tradizionali per integrare i tratti critici.

Nel caso delle Vie ferrate viene richiesta la restituzione del tracciato dal punto di ingresso a quello di uscita della via, possibilmente mediante rilievo diretto con GPS. Tale rilievo, viste le condizioni in cui ci si trova ad operare (assicurati e addossati a una parete rocciosa), potrebbe rivelarsi difficile da effettuare secondo  le specifiche fornite. Si potrà quindi procedere rilevando almeno una serie di punti se e quando il GPS permette di fissare la posizione lungo la via, scaricare quindi il dato risultante ed elaborare graficamente un percorso il più possibile affidabile e preciso utile alla definizione del progetto e di eventuali cartografie da riportare su pannelli divulgativi, materiale illustrativo ed altre pubblicazioni. Nel caso di itinerari cicloturistici è ammesso il rilievo del tracciato in bicicletta condotto ad una velocità adeguata e intervallato da soste adeguate per il rilievo degli elementi puntuali necessari (vedi  1.2.)

1.2. Modalità di rilievo degli elementi puntuali

E’ richiesto il rilievo dei punti GPS in modalità statica per almeno 1 minuto. Valgono le stesse specifiche di cui sopra per quanto riguarda l’errore massimo tollerabile, Pdop e numero minimo satelliti in ricezione.

Di ogni punto rilevato è necessaria la registrazione dell’informazione della quota altimetrica, rilevata direttamente con la strumentazione GPS o mediante un altimetro.

Per i siti di arrampicata è richiesto di rilevare un punto alla base della falesia in posizione centrale rispetto al fronte della parete dove si sviluppano le vie attrezzate. Si ritiene utile fare ricorso ad una fotografia aerea recente su cui appoggiare il rilievo effettuato, anche per verificare la posizione rilevata rispetto all'effettivo areale di insidenza del sito di arrampicata.

2. Fase di elaborazione dei dati rilevati

2.1. Correzione geometrica e topologica

I dati grezzi risultanti dal rilievo (tracciati lineari ed elementi puntuali, file TR e PR) dovranno essere oggetto di elaborazione al fine di correggere errori ed imperfezioni dovuti alla locale perdita e/o debole ricezione del segnale. La fase di elaborazione può anche comportare la cancellazione di parti del percorso o la ricostruzione di parti mancanti collegando gli elementi manualmente in maniera tale da ottenere una linea continua ed omogenea.

La correttezza della struttura topologica dei diversi elementi rappresentati è fondamentale. Nei temi lineari vertici dei diversi segmenti appartenenti ad uno stesso percorso devono essere topologicamente corretti, ovvero tutte le congiunzioni tra gli archi devono convergere in “nodi” univoci, ossia condividere le stesse coordinate. Allo stesso modo, i punti d’intersezione tra due o più elementi devono essere univoci per ogni segmento di percorso interessato. Durante l’elaborazione del dato occorre fare attenzione affinché non si creino cappi o nodi nelle vicinanze di una connessione tra due entità o in prossimità di un nodo. Per evitare imprecisioni è fondamentale l'utilizzo degli strumenti di snapping.

| Esempi di possibili errori topologici da evitare nell’elaborazione della traccia rilevata. |  |  |
| --- | --- | --- |

Il rilievo degli elementi puntuali che appartengono al percorso (ponte, passerella, guado, colle, bivio…), poiché rilevati in modalità stazionaria per 1 minuto, sono da considerare più affidabili e quindi si ritiene opportuno riportare a tali punti i vertici del tracciato lineare in corrispondenza di questi punti, senza tuttavia snaturare l’intero percorso.

| Traccia rilevata con GPS in rosso e punto rilevato in modalità stazionaria. Traccia blu elaborata e riportata sul punto rilevato. |  |
| --- | --- |

2.2. Riporto su elementi del grafo stradale della BDTRE

Nel caso in cui il percorso oggetto del rilievo segua elementi della rete viaria riportati sulla BDTRE (base dati geografica di riferimento aggiornata del territorio piemontese) e qualora il tracciato rilevato si discosti localmente dalla viabilità per instabilità del segnale è necessario ricondurlo all’elemento presente sulla BDTRE, salvo che si verifichi che quest'ultimo ha un andamento localmente errato cosa che può succedere in particolare nel caso di strade minori che si svolgono all'interno di aree boscate.

Esempio di riporto per tracciato escursionistico e cicloescursionistico

Nel quadro in alto la traccia rilevata con GPS in rosso (file TR) con elemento stradale della BDTRE in blu. Nel quadro di destra il tracciato corretto (TC) è stato riportato sull’elemento della BDTRE per la parte coincidente con la strada

Esempio di riporto per tracciato cicloturistico

A maggior ragione per i percorsi cicloturistici che si svolgono in gran parte in ambito urbano e suburbano è necessario riportare le tracce del rilievo agli elementi del grafo stradale quando i percorsi si sviluppano in promiscuo o sono ricavati nella carreggiata stradale.

Nel quadro di destra la traccia del percorso cicloturistico rilevata con GPS in verde (file TR) con gli elementi del grafo stradale BDTRE in blu. Nel quadro di destra il tracciato corretto (TC) è stato riportato sull’elemento della BDTRE.

I dati dei tracciati puntuali e degli elementi lineari eventualmente corretti in base a queste specifiche costituiscono la parte geometrica dei file TC e PC che devono essere consegnati. Per quanto riguarda le tabelle alfanumeriche associate vengono illustrate nei paragrafi seguenti.

2.2. Struttura del file tipo e tabelle degli attributi per i tracciati lineari

Ogni tracciato rilevato dovrà essere suddiviso in tratte, e sarà necessario compilare il database con le informazioni ed i contenuti di seguito specificati.

Si precisa che la struttura del file è unica e comprende quindi anche alcune caratteristiche specifiche da rilevare nel caso di tracciati esclusivamente o specificatamente dedicati ad un fruizione cicloescursionistica o cicloturistica.

| NOME DEL CAMPO | TIPO | LUNGHEZZA | PRECISIONE | DECIMALI | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GIS_KEY | text | 11 |  |  | codice percorso |
| DATA_RIL | text | 25 |  |  | data del rilievo (gg mm aaaa) |
| Q_INIZIO | float | 4 |  |  | quota del punto iniziale della tratta |
| Q_FINE | float | 4 |  |  | quota del punto finale della tratta |
| UTENZA | text | 3 |  |  | eventuale utenza specifica |
| TIPO_TRAT | text | 3 |  |  | tipologia di tratta |
| TIPO_SEP | text | 3 |  |  | tipologia di separazione (Solo per piste ciclabili in sede propria) |
| TIPO_FON | text | 3 |  |  | tipologia del fondo della tratta |
| DIFF_ESC | text | 3 |  |  | grado di difficoltà escursionistica |
| DIFF_CESC | text | 3 |  |  | grado di difficoltà cicloescursionistica |
| DIFF_CICL | text | 3 |  |  | grado di difficoltà cicloturistica |
| ALTRO | text | 50 |  |  | altri elementi che potrebbero determinare l'inizio o la fine della tratta |
| MORF | text | 3 |  |  | tipologia di morfologia prevalente |
| AMB | text | 3 |  |  | tipo di ambiente attraversato |
| PERCOR | text | 3 |  |  | livello di percorribilità |
| FATT_DEGR | text | 3 |  |  | causa della riduzione di percorribilità |
| RETE_GSM | text | 3 |  |  | segnale rete telefonia mobile |
| GEST_GSM | text | 20 |  |  | gestore telefonico |
| NOTE_TRAT | text | 250 |  |  | note |
| LUNG_TRAT | double | 15 | 14 | 2 | lunghezza (m) della tratta |
| ENTE_BEN | text | 100 |  |  | nome dell’ente beneficiario |
| RILEVATORE | text | 100 |  |  | fonte del dato rilevato (CAI, progettista, ente ecc. ) |
| NOME_RIL | text | 150 |  |  | Nome e cognome del rilevatore o studio del professionista incaricato |

GIS_KEY = codice del catasto di 11 cifre relativo al percorso accatastato.

DATA_RIL =  data del rilievo nel formato “gg mm aaaa”

INIZIO - FINE = Località di inizio e di fine della tratta

Q_INIZIO - Q_FINE = Quota relativa al punto di inizio e di fine tratta nei rispettivi campi.

UTENZA = Fruizione prevalente (o ammessa in associazione con quella escursionistica) definita in base alle classi seguenti

Utenza specifica

| Codice | Descrizione |
| --- | --- |
| 001 | ciclabile |
| 002 | fruibile con mountain bike (cicloescursionistica) |
| 003 | fruibile a cavallo (ippovia) |
| 004 | fruibile per diversamente abili |
| 005 | altro |

Si specifica che quest'ultimo carattere non è definito in base ad una valutazione soggettiva del rilevatore ma viene attribuito in presenza di una classificazione assegnata o in corso di assegnazione e/o di una segnaletica che specifichi il particolare tipo di fruizione a cui si presta il tracciato. La scelta di una fruizione specifica (cicloescursionistica o ciclabile) influenza la compilazione dei campi seguenti con particolare riferimento alla difficoltà.

Ogni percorso dovrà essere suddiviso in tratte in base ai seguenti criteri:

- Tipologia della tratta (TIPO_TRAT)

- Tipologia della separazione in caso di ciclabili in sede propria (TIPO_SEP)

- Tipologia del fondo (TIPO_FON)

- Difficoltà escursionistica (DIFF_ESC) se la fruizione prevalente è di tipo escursionistico

- Difficoltà cicloescursionistica (DIFF_CESC) se la fruizione prevalente è di tipo cicloescursionistico

- Difficoltà cicloturistica (DIFF_CICL) se la fruizione prevalente è di tipo cicloturistico

E' ammessa la fruizione mista escursionistica e cicloescursionistica ed in questo caso sarà necessario compilare i due campi relativi alla difficoltà del tracciato che variano a seconda che sia percorso a piedi o con bicicletta da montagna.  Il campo TIPO_SEP è invece esclusivamente relativo alla tipologia delle piste ciclabili in sede propria e serve a specificare il tipo di separazione presente. Si riportano nel seguito i codici relativi ai vari campi.

Tipologia di tratta (TIPO_TRAT)

| Codice | Descrizione | Definizione |
| --- | --- | --- |
| 001 | Strada | Strada aperta al traffico veicolare nel quale è ammessa la circolazione in bicicletta e a piedi in promiscuo con i veicoli a motore. |
| 002 | Mulattiera | Strada rurale simile al sentiero ma atta anche alla circolazione di animali da soma. Prima dello sviluppo della rete stradale rappresentava la via di collegamento tra paesi e tra i vari appezzamenti terrieri della campagna da percorrere a cavallo e atta anche al transito del bestiame (il termine "mulattiera"; deriva proprio da mulo). La mulattiera è fondamentalmente un percorso in terra battuta, sterrato o in roccia levigata con larghezza minima di 1,2 m, pendenza prevalentemente inferiore al 25% (almeno sull’80% del tracciato) a volte fiancheggiato o protetto da muretti di cinta realizzati a secco con pietre e sassi trovati sul luogo, o direttamente scavato nella roccia. Il suo percorso può non essere agevole da percorrere a piedi o con bicicletta date le pendenze e le asperità presenti. |
| 003 | Sentiero | Strada stretta e sommariamente tracciata in zone campestri o montuose. Si tratta di tracciati ad esclusivo uso pedonale con larghezza inferiore a 1,2 m con pendenze anche elevate, non sempre consolidati, talora anche gradinati. Se le condizioni fisiche del tracciato lo consentono possono essere percorsi anche con bicicletta da montagna |
| 004 | Traccia tratturo | Strada o sentiero erboso, segnato da passaggio di greggi |
| 005 | Viabilità forestale | ## Strade per uso agricolo, selvicolturale e pastorale e come tali utilizzate prevalentemente da mezzi agricoli e forestali. |
| 006 | Strada o viale entro area protetta | ## Vialetti, strade bianche e rotte di caccia ordinariamente chiusi al traffico in parchi e zone protette |
| 007 | Sentiero ciclabile e/o Percorso natura | ## Sentiero/itinerario in parchi e zone protette bordi fiume o ambiti rurali in genere senza particolari standard costruttivi dove le biciclette sono ammesse |
| 008 | Pista ciclabile in sede propria ad unico senso di marcia | Parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi con sede fisicamente separata da quella relativa ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico longitudinali fisicamente invalicabili. Unico senso di marcia (larghezza complessiva minima pari a 1,50 m) |
| 009 | Pista ciclabile in sede propria a doppio senso di marcia | Parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi con sede fisicamente separata da quella relativa ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico longitudinali fisicamente invalicabili. Doppio senso di marcia (larghezza complessiva minima pari a 2,50 m) |
| 010 | Pista ciclabile su corsia riservata ricavata dalla carreggiata stradale | Parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi su corsia riservata, ricavata dalla carreggiata stradale, ad unico senso di marcia, concorde a quello della contigua corsia destinata ai veicoli a motore ed ubicata di norma in destra rispetto a quest'ultima corsia, qualora l'elemento di separazione sia costituito essenzialmente da striscia di delimitazione longitudinale o da delimitatori di corsia |
| 011 | Pista ciclabile su corsia riservata ricavata dal marciapiede ad unico senso di marcia | Parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi su corsia riservata, ricavata dal marciapiede, ad unico senso di marcia, qualora l'ampiezza ne consenta la realizzazione senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni e sia ubicata sul lato adiacente alla carreggiata stradale |
| 012 | Pista ciclabile su corsia riservata ricavata dal marciapiede a doppio senso di marcia | Parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi su corsia riservata, ricavata dal marciapiede, a doppio senso di marcia, qualora l'ampiezza ne consenta la realizzazione senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni e sia ubicata sul lato adiacente alla carreggiata stradale |
| 013 | Percorso promiscuo ciclabile e pedonale | Percorso promiscuo pedonale e ciclabile opportunamente segnalato e realizzato su parti della strada esterne alla carreggiata, rialzate o altrimenti delimitate e protette, usualmente destinate ai pedoni, qualora le stesse parti della strada non abbiano dimensioni sufficienti per la realizzazione di una pista ciclabile e di un contiguo percorso pedonale e il percorso stesso si renda necessario per dare continuità alla rete di itinerari ciclabili programmati. |
| 014 | Strada ciclabile o ciclostrada (o “strada 30”): | Strada extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a 2 metri se non asfaltata e non inferiore a 3 metri se asfaltata dedicata ai veicoli non a motore salvo autorizzati (frontisti, agricoltori) e comunque sottoposta a limite di 30 km/h. |
| 099 | altro | Specificare |

Tipologia di separazione (TIPO_SEP)

| Codice | Descrizione |
| --- | --- |
| 001 | Cordolo o altro manufatto invalicabile |
| 002 | Transenna o barriera di contenimento (guardrail) |
| 003 | Aiuola o siepe |
| 004 | Doppie strisce segnaletiche |
| 099 | Altro (Specificare) |

Tipologia del fondo (TIPO_FON)

| Codice | Descrizione |
| --- | --- |
| 001 | Fondo naturale |
| 002 | Asfalto |
| 003 | Selciato/lastricato |
| 004 | Ghaie sciolte più o meno compattate |
| 005 | Piastrellle tipo autobloccante |
| 006 | Terra stabilizzata con cemento e addittivi |
| 007 | Pietrisco e materiale collante compresso (pavimentazione tipo Macadam) |
| 099 | altro |

Tipologia della tratta e tipologia del fondo sono strettamente correlate: ogni qualvolta si presenta un cambio nella tipologia di tracciato o nella tipologia di fondo è necessario delimitare una tratta.

Difficoltà escursionistica (DIFF_ESC)

| Codice | Descrizione | Definizione |
| --- | --- | --- |
| T | turistico | Itinerari su stradine, mulattiere o comodi sentieri, con percorsi ben evidenti e che non pongono incertezze o problemi di orientamento. Si svolgono in genere sotto i 2000 metri e costituiscono di solito l'accesso ad alpeggi o rifugi. Richiedono una certa conoscenza dell'ambiente montano e una preparazione fisica alla camminata. |
| E | escursionistico | Itinerari che si svolgono quasi sempre su sentieri, oppure su tracce di passaggio in terreno vario (pascoli, detriti, pietraie), di solito con segnalazioni; possono esservi brevi tratti pianeggianti o lievemente inclinati di neve residua, quando, in caso di caduta, la scivolata si arresta in breve spazio e senza pericoli. Si sviluppano a volte su terreni aperti, senza sentieri ma non problematici, sempre con segnalazioni adeguate. Possono svolgersi su pendii ripidi; i tratti esposti sono in genere protetti (barriere) o assicurati (cavi). Possono avere singoli passaggi su roccia, non esposti, o tratti brevi e non faticosi né impegnativi grazie ad attrezzature (scalette, pioli, cavi) che però non necessitano l'uso di equipaggiamento specifico (imbrago, moschettoni, ecc.). Richiedono un certo senso di orientamento, come pure una certa esperienza e conoscenza del territorio montagnoso, allenamento alla camminata, oltre a calzature ed equipaggiamento adeguati. |
| EE | escursionistico difficile | Itinerari generalmente segnalati, ma che implicano una capacità di muoversi su terreni particolari. Sentieri o tracce su terreno impervio e infido (pendii ripidi e/o scivolosi di erba, o misti di rocce ed erba, o di roccia e detriti). Terreno vario, a quote relativamente elevate (pietraie, brevi nevai non ripidi, pendii aperti senza punti di riferimento, ecc.) Tratti rocciosi, con lievi difficoltà tecniche (percorsi attrezzati, vie ferrate fra quelle di minor impegno). Rimangono invece esclusi i percorsi su ghiacciai, anche se pianeggianti e/o all'apparenza senza crepacci (perché il loro attraversamento richiederebbe l'uso della corda e della piccozza e la conoscenza delle relative manovre di assicurazione). Necessitano: esperienza di montagna in generale e buona conoscenza dell'ambiente alpino, passo sicuro e assenza di vertigini; equipaggiamento, attrezzatura e preparazione fisica adeguati. |
| EEA | escursionistico difficile attrezzato | Percorsi attrezzati o vie ferrate per i quali è necessario l'uso dei dispositivi di autoassicurazione (imbrago, dissipatore, moschettoni, cordini) e di equipaggiamento di protezione personale (casco, guanti). |

Difficoltà cicloescursionistica (DIFF_CESC)

| Codice | Descrizione | Definizione |
| --- | --- | --- |
| TC | Molto facile | Tracciato in prevalenza pianeggiante, sviluppato prevalentemente su strade sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di tipo carrozzabile, con tratti in salita che non superano la pendenza media del 3-4%. |
| MC | Facile | Tracciato di moderata difficoltà che si sviluppa su fondi sia asfaltati sia sterrati con fondo poco sconnesso o poco irregolare o su sentieri con fondo compatto e scorrevole. Presenza tratti in salita che non superano la pendenza media del 5-6%. |
| BC | Difficile | Tracciato impegnativo sviluppato prevalentemente su percorsi a fondo sterrato molto sconnesso o su mulattiere e sentieri dal fondo piuttosto sconnesso ma abbastanza scorrevole oppure compatto ma irregolare, con qualche ostacolo naturale (per es . gradini di roccia o radici). Presenza di tratti in salita di pendenza media fino al 10-12%. Questo tipo di tracciato può prevedere tratti in single track ed è richiesta da parte del fruitore una buona condizione fisica e una pratica del mezzo mountain bike di livello non dilettantistico. |
| OC | Molto difficile (Per esperti) | tracciato molto impegnativo sviluppato in prevalenza su sentieri dal fondo molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza significativa di ostacoli. Include tratti in salita di notevole difficoltà di pendenza media anche oltre il 12% e tratti da percorrere a piedi, bici a mano. Questo tipo di tracciato può prevedere tratti in single track anche impegnativi ed è richiesta da parte del fruitore una condizione fisica molto buona e un’ottima padronanza del mezzo mountain bike. |

Difficoltà cicloturistica (DIFF_CICL)

| Codice | Descrizione | Definizione |
| --- | --- | --- |
| CF | Facile | Tracciato in prevalenza pianeggiante senza reali difficoltà, sviluppato su fondi prevalentemente asfaltati, con tratti in salita che non superano la pendenza media del 3-4%. |
| CM | Media difficoltà | Tracciato di moderata difficoltà che si sviluppa su fondi sia asfaltati sia sterrati, con tratti in salita che non superano la pendenza media del 5-6%. |
| CD | Difficile | Tracciato impegnativo sviluppato prevalentemente su fondo non asfaltato, con presenza di tratti in salita di pendenza media fino al 10%. |

Il campo “ALTRO”, è eventualmente da utilizzare nel caso in cui si ritenga utile suddividere una tratta in base ad un cambiamento nelle caratteristiche del percorso non contemplato tra quelli codificati ma ritenuto significativo ed importante ai fini della fruizione del percorso quale ad esempio ad una variazione significativa della pendenza media.

Sono quindi richieste ulteriori informazioni descrittive relative alla percorribilità ed alle caratteristiche dell’ambiente e del paesaggio attraversato. Questi elementi sono soggetti ad una certa discrezionalità del rilevatore e per questo sono state individuate delle categorie che possano rendere la raccolta dati il più oggettiva possibile.

- Morfologia (MORF)

- Ambiente (AMB)

- Percorribilità (PERCOR)

- Fattori di riduzione della percorribilità (FATT_DEGR)

- Segnale GSM (nome campo: RETE_GSM)

- Gestore GSM (nome campo: GEST_GSM).

Morfologia (MORF)

| Codice | Descrizione | Definizione |
| --- | --- | --- |
| 001 | fondovalle | Il tratto si sviluppa in prevalenza nel fondovalle |
| 002 | versante | Il tratto si sviluppa prevalentemente su versante |
| 003 | mezzacosta | Il tratto si sviluppa prevalentemente a mezzacosta |
| 004 | crinale | Il tratto si sviluppa prevalentemente su crinale |
| 099 | misto |  |

Ambiente (AMB)

| Codice | Descrizione |
| --- | --- |
| 001 | incolto |
| 002 | coltivo - campagna |
| 003 | prati |
| 004 | pascoli d'alta quota |
| 005 | cespuglieto |
| 006 | macchia mediterranea |
| 007 | boschi latifoglie |
| 008 | boschi conifere |
| 009 | boschi misti |
| 010 | ghiaione |
| 011 | pietrame |
| 012 | roccette |
| 013 | greto corso d'acqua |
| 014 | calanco |
| 015 | nevaio |
| 016 | ghiacciaio |
| 017 | centro abitato |
| 098 | misto |
| 099 | altro |

| Percorribilità (PERCOR) |  |
| --- | --- |
| Codice | Descrizione |
| 001 | Buona |
| 002 | Disagevole |
| 003 | Difficile |
| 004 | Interruzione |

Con “Disagevole” si intende che è presente qualche piccolo problema di percorribilità legato a tratti con passaggi su roccia o detrito grossolano, fondo sconnesso, buche ecc.

Con “Difficile” si intende che il tratto risulta percorribile ma con difficoltà di un certo rilievo per la fruizione a piedi e possibili rischi per il mezzo e il conducente (forature, cadute ecc.) nel caso di fruizione con bicicletta da montagna-

Con “Interruzione” si vuole indicare un tratto di percorso momentaneamente non transitabile a causa di fattori naturali e/o antropici per cui si è obbligati ad effettuare una variante per aggirare l’ostacolo e riprendere il percorso. In questo caso il rilievo identificherà la tratta problematica.

Nel caso di percorribilità difficoltosa o di Interruzione (codici 002, 003, 004 del campo PERCOR) è richiesto anche di indicare la causa principale che determina tali limitazioni. In questo caso al codice relativo della percorribilità si affianca anche quello relativo alla causa della riduzione della percorribilità da inserire nel campo FATT_DEGR.

| Fattori di riduzione della percorribilità (FATT_DEGR) |  |
| --- | --- |
| Codice | Descrizione |
| 001 | Tratti soggetti ad erosione |
| 002 | Tratti invasi da bosco o infrascati |
| 003 | Allagamento, ruscellamento acque libere (fondo naturale) |
| 004 | Tratti invaso dalla presenza di acqua o materiale lapideo (fondo artificiale) |
| 005 | Cattive condizioni del fondo su fondo artificiale (Buche, avvallamenti ecc.) |
| 006 | Interruzione puntuale per cantiere, frana, caduta alberi ecc. |
| 007 | Presenza di brevi tratti a forte pendenza (>10%) |
| 008 | Altro (Specificare) |

Con “interruzioni puntuali” si vuole indicare una impraticabilità per una porzione limitata del percorso legata a fenomeni puntuali. Nell’ambito degli elementi puntuali compaiono i “fattori di degrado” che richiamano e completano questa indicazione sullo stato di percorribilità del sentiero.

Segnale GSM e Gestore di rete

| Codice | Descrizione |
| --- | --- |
| 001 | presenza di segnale di almeno un gestore |

Il rilevatore farà riferimento al proprio gestore (eventualmente a quello di un accompagnatore).

Nel caso di segnale, nel campo GEST_GSM occorre indicare il nome del gestore di rete.

LUNG_TRAT contiene il calcolo automatico della lunghezza in metri lineari della singola tratta.

Ente beneficiario (campo ENTE_BEN) indica il beneficiario del finanziamento che affida o realizza in proprio il rilievo e la relativa progettazione.

| Contenuto ammissibile nel campo | Esempio |
| --- | --- |
| Provincia, Città metropolitana | “Città metropolitana di Torino” |
| Unione di comuni montani | “Unione Montana Alta Ossola” |
| Comune singolo | “Comune di Prarostino” |
| Ente di Gestione di aree protette regionali | “Ente di Gestione aree protette Alpi Cozie” |
| Altro | Specificare |

Nel campo RILEVATORE è necessario riportare la categoria che definisce l’ente che ha realizzato il rilievo e la successiva elaborazione dei dati rilevati. Questo campo deve essere compilato come segue:

| Contenuto ammissibile nel campo | Esempio |
| --- | --- |
| Studio professionale incaricato | "Progettista" |
| Provincia, Città metropolitana | “Città metropolitana di Torino” |
| Unione di comuni montani | “Unione Montana Alta Ossola” |
| Comune singolo | “Comune di Prarostino” |
| Ente di Gestione di aree protette regionali | “Ente di Gestione aree protette Alpi Cozie” |
| Associazioni | Associazione Amici della Mountain Bike |
| Altro | Specificare |

La categoria generica “progettista” va utilizzata nel caso di professionisti incaricati dall’ente beneficiario. Il campo “NOME_RIL” deve contenere nome e cognome del rilevatore o il nome dello studio del professionista incaricato del rilievo e del progetto (ad esempio “Mario Rossi” oppure “Studio di architettura ABC”).

2.3. Struttura del file tipo e tabelle degli attributi per gli elementi puntuali

Struttura del file tipo dei punti notevoli (PC)

| NOME DEL CAMPO | TIPO | LUNGHEZZA | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- | --- |
| GIS_KEY | text | 11 | codice percorso |
| DATA_RIL | text | 25 | data del rilievo |
| PI_1 | text | 3 | punto di interesse generale 1 |
| PI_2 | text | 3 | punto di interesse generale 2 |
| PI_3 | text | 3 | punto di interesse generale 3 |
| PI_CICL | text | 3 | punto di interesse con servizi per il cicloturismo |
| STR_RIC | text | 3 | tipo di struttura ricettiva |
| A_ATTR | text | 3 | tipo di area attrezzata |
| INSED | text | 3 | tipo di insediamento |
| ACQUA | text | 3 | tipologia di punto acqua |
| TIPO_S_1 | text | 3 | tipo di segnaletica |
| STATO_S_1 | text | 3 | stato della segnaletica da ripristinare |
| TIPO_S_2 | text | 3 | tipo di segnaletica |
| STATO_S_2 | text | 3 | stato della segnaletica da ripristinare |
| TIPO_S_3 | text | 3 | tipo di segnaletica |
| STATO_S_3 | text | 3 | stato della segnaletica da ripristinare |
| DEGRADO | text | 3 | tipo di degrado incontrato |
| P_SOCC | text | 3 | tipologia di punto di soccorso |
| FOTO_1 | text | 25 | riferimento materiale fotografico |
| DESCR_F_1 | text | 100 | descrizione foto |
| FOTO_2 | text | 25 | riferimento materiale fotografico |
| DESCR_F_2 | text | 100 | descrizione foto |
| FOTO_3 | text | 25 | riferimento materiale fotografico |
| DESCR_F_3 | text | 100 | descrizione foto |
| NOTE_PUNT | text | 250 | note |
| QUOTA | float | 4 | quota del punto |
| ENTE_BEN | text | 100 | nome dell’ente beneficiario |
| RILEVATORE | text | 100 | fonte del dato rilevato (rilevatore CAI, progettista, ente…) |
| NOME_RIL | text | 150 | nome, cognome del rilevatore |

Parte delle informazioni richieste sono identiche a quelle già illustrate per le tratte (campi GIS_KEY, DATA_RIL, ENTE_BEN, RILEVATORE e NOME_RIL).

Per ogni punto rilevato è necessario rilevare e riportare anche la quota altimetrica (campo QUOTA).

Sono state individuate inoltre una serie di categorie di punti da rilevare riconducibili alle seguenti categorie:

- Punti di interesse che comprendono le diverse emergenze antropico-ambientali (Elementi culturali, storici o religiosi rilevabili lungo il tracciato) oltre a elementi morfologici rilevanti lungo il tracciato (Colli, valichi, piccole creste e displuvi ecc.), bivi ecc.

- Servizi specifici per il cicloturista (Campo PI_CICL)

- Strutture ricettive di appoggio (Rifugio, bivacco, agriturismo ecc.)

- Aree attrezzate che si riferiscono alle principali strutture di appoggio per la fruizione (Area di sosta, punti acqua, punto panoramico, fermata trasporto pubblico, punto di informazione al pubblico, bacheca ecc.)

- Tipo di segnaletica e stato della segnaletica

- Insediamento

- Punti acqua

- Fattori di degrado

- Servizio di soccorso

Nel caso dei punti di interesse, tipo di segnaletica e stato della segnaletica è stata prevista la possibilità di associare allo stesso punto fino a  tre diversi attributi nei campi predisposti della tabella (per i punti notevoli PI_1, PI_2, PI_3; per la segnaletica e il relativo stato TIPO_S_1, TIPO_S_2, TIPO_S_3, STATO_S_1, STATO_S_2, STATO_S_3).

Punti di interesse

| Codice | Descrizione |
| --- | --- |
| 001 | punto panoramico (con foto o descrizione della visuale) |
| 002 | elemento di interesse floristico (albero monumentale, orto botanico, giardino storico, bosco di particolare pregio ecc) |
| 003 | elemento di interesse geologico (Es: masso erratico, affioramento roccioso ecc.) |
| 004 | punto di avvistamento faunistico |
| 005 | elemento di interesse archeologico |
| 006 | museo/ecomuseo |
| 007 | castello/fortilizio |
| 008 | cappella/pilone votivo |
| 009 | chiesa/oratorio |
| 010 | elemento di valore storico-artistico (palazzo storico, monumento, ecc) |
| 011 | elemento di interesse ambientale (fiume, lago, zona umida, SIC, ZPS, area protetta) |
| 012 | colle o valico |
| 013 | bivio con altro sentiero o strada minore |
| 014 | centro visite parchi |
| 015 | ponte/passerella (non su strada carrozzabile) |
| 016 | guado |
| 017 | fermate mezzi pubblici |
| 018 | residenza reale |
| 019 | sito Unesco |
| 020 | punti di attraversamento fiume con attracco |
| 021 | piscina |
| 022 | bagno turco/centro benessere/spa |
| 023 | bagno/wc |
| 024 | impianto sportivo (Campi da tennis, volley, calcio, bocciodromo ecc.) |
| 025 | mercato rionale |
| 026 | supermercato/minimarket |
| 027 | Punto car sharing |
| 028 | ospedale/pronto soccorso |
| 029 | circolo ricreativo-culturale |
| 030 | bottega di “Piemonte eccellenza artigiana” |
| 031 | azienda agricola con vendita diretta |
| 099 | altro |

È ammissibile che uno stesso punto possa rappresentare più di un elemento d’interesse (ad esempio punto panoramico, castello e museo) da riportare nei tre campi PI_1, PI_2, PI_3.

La compilazione con “altro”, in ogni categoria in cui è prevista come possibilità, comporta una specifica nel campo NOTE_PUNT.

Servizi specifici per il cicloturista (PI_CICL)

| Codice | Descrizione |
| --- | --- |
| 001 | Stallo bike sharing (specificare nome responsabile) |
| 002 | Punti di noleggio biciclette |
| 003 | Rastrelliere |
| 004 | Colonnine attrezzate per la riparazione |
| 005 | Punti di appoggio per assistenza e riparazione mezzi |
| 006 | Incrocio con altro percorso ciclabile |
| 007 | Attraversamento segnalato |
| 008 | Attraversamento non segnalato/pericoloso |
| 009 | Distributori automatici di bibite/acqua/latte/cibo |
| 099 | Altro |

Strutture ricettive

| Codice | Descrizione |
| --- | --- |
| 001 | Rifugio (escursionistico o alpino) |
| 002 | Rifugio non gestito |
| 003 | Bivacco fisso |
| 004 | ostello |
| 005 | Posto tappa |
| 006 | agriturismo |
| 007 | campeggio |
| 008 | Bar |
| 009 | Ristoro |
| 010 | Hotel |
| 011 | Foresteria parco |
| 012 | casotto forestale |
| 013 | Area di sosta attrezzata camper |
| 014 | Bike Hotel (struttura dotata di servizi specifici per il cicloturista) |
| 099 | altro |

Per ognuna di queste voci, oltre ad indicare il codice, è preferibile integrare l’indicazione con il toponimo, il riferimento del sentiero/strada incrociata (se l’informazione è presente), il nome della struttura ecc, in modo da poter offrire un’informazione completa e corretta ai fruitori. A questo scopo si utilizzi il campo NOTE_PUNT.

Aree attrezzate

| Codice | Descrizione |
| --- | --- |
| 001 | parcheggio/punti di attestamento veicolare |
| 002 | area pic-nic |
| 003 | palestra di roccia |
| 004 | ferrata |
| 099 | altro |

Insediamento

| Codice | Descrizione |
| --- | --- |
| 001 | paese |
| 002 | borgo/villaggio |
| 003 | alpeggio |
| 004 | casa isolata/baita |
| 099 | altro |

Anche in questo caso, è auspicabile che il rilevatore, laddove possa ottenere una informazione affidabile, indichi il nome esatto dell’insediamento anche al fine di correggere inesattezze della toponomastica presenti sulla BDTRE regionale.

Punti acqua

| Codice | Descrizione |
| --- | --- |
| 001 | fontana |
| 002 | sorgente |
| 099 | altro |

Tipo di segnaletica

| Codice | Descrizione |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Pannello d'insieme/bacheca |  |  |  |
| 002 | Palo con tabelle (luogo di posa completo) |  | Stato della segnaletica |  |
| 004 | Tabella località |  | Codice | Descrizione |
| 005 | Tabella segnavia |  | 1 | da ripristinare |
| 006 | Tabella segui il sentiero |  | 2 | non a norma Regionale |
| 010 | Picchetto |  |  |  |
| 011 | Ometto |  |  |  |
| 012 | Segnavia a vernice |  |  |  |
| 013 | Segnale di direzione per ciclabile in ambito urbano rettangolare con dimensioni minime h = 20, L = 100 cm |  |  |  |
| 014 | Segnale di direzione per ciclabile in ambito urbano rettangolare con dimensioni minime h = 50, L = 30 cm |  |  |  |
| 015 | Segnale di direzione per ciclabile in ambito urbano quadrato con lato 50 cm |  |  |  |
| 016 | Segnale di direzione per ciclabile utilizzabile in ambito urbano ed extraurbano con dimensioni h = 60, L = 40 cm. |  |  |  |
| 017 | Segnale di direzione per ciclabile in ambito extraurbano sagomato a freccia con dimensioni minime h = 30, L = 130 cm |  |  |  |
| 018 | Segnale di conferma (segui il percorso) per ciclabile |  |  |  |
| 099 | altro |  |  |  |

Il rilevatore è tenuto anche a valutare lo stato della segnaletica, indicando nel campo apposito (STATO_S_1,2,3) se sia in cattive condizioni e quindi da ripristinare oppure se non risulta rispondente agli standard dettati dalle linee guida sulla segnaletica della rete fruitiva ciclabile ed escursionistica regionale.

Si richiede di rilevare in forma puntuale e sintetica le eventuali problematiche che rendono difficoltosa la percorribilità di un breve tratto del percorso. Il rilievo di questi punti è importante per la fase progettuale perché logicamente vi possono essere associati eventuali interventi.

Le categorie da prendere in considerazione sono le seguenti.

Fattori di degrado

| Codice | Descrizione |
| --- | --- |
| 002 | aratura |
| 003 | frane/smottamenti |
| 004 | erosioni |
| 005 | pendenza eccessiva |
| 006 | scorciatoie |
| 007 | solcato/fangoso |
| 008 | allagamento/ruscellamenti |
| 009 | boscato |
| 010 | alberi crollati |
| 011 | infrascato per erba e felci |
| 012 | infrascato per specie spinose/arbustive |
| 013 | manto stradale danneggiato (percorribilità a fini cicloturistici) |
| 099 | altro |

Punti di soccorso

| Codice | Descrizione |
| --- | --- |
| 002 | punto di soccorso |
| 005 | stazione di soccorso alpino |
| 006 | corpo forestale |
| 007 | forze dell'ordine (carabinieri,polizia) |
| 012 | punto di chiamata del soccorso alpino |
| 013 | piazzola atterraggio elicotteri di soccorso |
| 099 | altro |

Materiale fotografico

Il rilevatore è tenuto a scattare delle fotografie (fino a tre per singolo punto di interesse) per descrivere la panoramicità di un punto lungo il percorso, per caratterizzare il punto di interesse o per evidenziare i fattori di degrado e lo stato di fatto del percorso. Il formato richiesto dell’immagine è il JPG con una risoluzione minima di 300 dpi. Per l’archiviazione delle foto si devono rinominare le foto in modo sequenziale con il codice di catasto abbreviato (dal 2° al 7° carattere del codice catastale seguito da eventuale 11° carattere per le varianti: es. ETOS100000B  TOS100B) seguito da un numero progressivo.

Il nome dei file saranno quindi organizzati così

|  | TOS100B_001 |  |
| --- | --- | --- |
| etichetta per materiale fotografico | under score (_) | numero sequenziale |

2.4. Compilazione della tabella degli attributi per l’itinerario

Struttura del file tipo dell’itinerario (IT)

| NOME DEL CAMPO | TIPO | LUNGHEZZA | PRECISIONE | SCALA | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DENOMI_1 | text | 100 |  |  | nome dell’itinerario |
| N_TAPPA | text | 3 |  |  | numerazione sequenziale delle tappe |
| NOME_TAPPA | text | 250 |  |  | indicazione delle località di inizio - fine |
| LUNG_TAPPA | double | 15 | 14 | 2 | lunghezza (m) della tappa |
| DIFF_ESC | text | 3 |  |  | difficoltà escursionistica della tappa |
| DIFF_CESC | text | 3 |  |  | difficoltà cicloescursionistica della tappa |
| DIFF_CICL | text | 3 |  |  | difficoltà cicloturistica della tappa |

Il campo DENOMI_1 deve essere completato con il nome dell’itinerario oggetto della registrazione o della progettazione.  È richiesto che il dato geografico rappresenti le tappe che strutturano l’itinerario: il campo N_TAPPA deve essere compilato con il numero sequenziale delle relative tappe (001, 002, 003…).

Nel campo NOME_TAPPA è necessario indicare i toponimi del punto di partenza e del punto di arrivo, separati da un trattino. (Es: “Pian del Re – Rifugio Quintino Sella”, “Rifugio Arlaud – Usseaux”). Come per le tratte, è richiesto il calcolo della lunghezza di ciascuna tappa individuata ed occorre indicare nei campi DIFF_ESC, DIFF_CESC, DIFF_CICL la difficoltà escursionistica, cicloescursionistica o ciclabile (a seconda della classificazione prevalente dell'itinerario) relativa alla tappa. Generalmente si applica un criterio prudenziale attribuendo alla tappa la difficoltà più alta tra quelle attribuite alle tratte che la compongono.

Per itinerari in cui  è ammessa la fruizione mista escursionistica e cicloescursionistica è necessario compilare i due campi relativi alla difficoltà del tracciato che si differenziano a seconda che siano percorso a piedi o con bicicletta da montagna

2.5. Compilazione della tabella degli attributi per la via ferrata

Il tracciato della via ferrata deve essere gestito come oggetto lineare indiviso (non è prevista una suddivisione in tratte) le cui caratteristiche sono riportate nella tabella seguente.

| Nome Campo | Tipo | Lungh. | Definizione |
| --- | --- | --- | --- |
| COD_FERR | Testo | 11 | Codice della via ferrata da catasto regionale (Es.: ETOS50100VF) |
| NOME_FERR | Testo | 60 | Denominazione della Ferrata, (testo libero) |
| LUNGH_FERR | Numerico (Integer) | 8 | Lunghezza o sviluppo della via ferrata in metri |

Il codice viene attribuito e comunicato dalle strutture tecniche regionali che gestiscono il catasto del patrimonio escursionistico.

2.6. Compilazione della tabella degli attributi per il sito di arrampicata

Il sito viene identificato mediante un oggetto puntuale le cui caratteristiche sono riportate nella tabella seguente

| Nome Campo | Tipo | Lungh. | Definizione |
| --- | --- | --- | --- |
| COD_SITO | Testo | 11 | Codice del sito da catasto regionale (Es.: ETOS00100SA) |
| NOME_SITO | Testo | 60 | Denominazione del sito (Es. Falesia di Caprie, ecc.), testo libero |

Come per le Vie Ferrate il codice viene attribuito e comunicato dalle strutture tecniche regionali che gestiscono il catasto del patrimonio escursionistico.

3. Fase di stesura del progetto

3.1. Interventi puntuali

I punti d’intervento devono derivare dalla fase di elaborazione progettuale utilizzando una parte dei punti notevoli già rilevati (ad esempio: Fattore di degrado corrispondente a frana/smottamento che è oggetto di un ripristino) o altri punti specificatamente definiti nella fase di progettazione degli itnerventi (ad esempio: punti di prevista nuova installazione di segnaletica). Si prevede quindi la consegna di due file di punti separati, uno che comprende le tipologie di intervento legate all’ingegneria naturalistica e alla fruizione turistica (Suffisso IP) e uno per la sola segnaletica verticale (Suffisso IS).

3.1.1. Struttura del file tipo degli elementi puntuali di previsto intervento (ripristino tracciati o interventi a favore della fruizione turistica).

| NOME DEL CAMPO | TIPO | LUNGHEZZA | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- | --- |
| DENOMI_1 | text | 100 | nome dell’itinerario |
| COD_INTER | text | 10 | Codice dell’intervento |
| TIPO_INTER | text | 3 | Tipologia dell’intervento |
| ENTE_BEN | text | 100 | nome dell’ente beneficiario |
| PROGETTIST | text | 150 | nome e cognome del progettista o dello studio incaricato del progetto |
| DESCR_INT | text | 250 | descrizione sintetica dell’intervento |
| IMPORTO | Numerico (Integer) | 7 | Importo totale opere previste IVA e spese tecniche comprese |

Alcune delle informazioni specifiche per il singolo intervento in esame richieste all’interno del database sono comuni sia per gli interventi puntuali sia per quelli lineari:

- Il nome dell’itinerario oggetto di progettazione, identico a quello digitato nello database dell’itinerario, (campo DENOMI_1)

- Il Codice dell'intervento che deve corrispondere a quanto riportato nelle schede e nei documenti progettuali (campo COD_INTER)

- Ente beneficiario (campo ENTE_BEN) che indica il beneficiario dei finanziamenti ed affidatario del lavoro di progettazione (vedi paragrafo 2.2)

- Nome e cognome del progettista o il nome dello studio incaricato del progetto del singolo intervento (campo PROGETTIST)

- Descrizione sintetica dell’intervento (campo DESCR_INT)

Le informazioni che seguono sono invece specifiche per i punti di intervento:

Il campo TIPO_INTER identifica la categoria generale in cui ricade l’intervento

Tipo di intervento

| Codice | Descrizione |
| --- | --- |
| 001 | Ripristino della percorribilità con sistemazione del sedime |
| 002 | Interventi di messa in sicurezza |
| 003 | Predisposizione di guado e passerella per attraversamento di rii |
| 004 | Realizzazione o ripristino di muretti a secco |
| 005 | Completamento ed integrazione della segnaletica |
| 006 | Installazione di pannellistica informativa |
| 007 | Realizzazione di fontane e punti acqua in genere |
| 008 | Riqualificazione di aree attrezzate o aree camper |
| 009 | Nuova realizzazione di aree attrezzate o aree camper |
| 010 | Riqualificazione di vie ferrate esistenti |
| 011 | Nuova realizzazione di vie ferrate |
| 012 | Riqualificazione di siti di arrampicata esistenti |
| 013 | Nuova realizzazione di siti di arrampicata o pareti attrezzate per la pratica dell'arrampicata |
| 014 | Riqualificazione di locali esistenti di proprietà pubblica a servizio della piccola ricettività extralberghiera (Distinguere tra Rifugi alpini, escursionistici, gestiti e non gestiti, Ostelli, Bivacchi) |
| 015 | Nuova realizzazione di strutture a servizio della piccola ricettività extralberghiera (Distinguere tra Rifugi alpini, escursionistici, gestiti e non gestiti, Ostelli, Bivacchi) |
| 016 | Adeguamento di locali esistenti di proprietà pubblica per servizi a supporto di attività outdoor |
| 017 | Nuova realizzazione di strutture a servizio di attività outdoor |
| 018 | Adeguamento di locali esistenti di proprietà pubblica per installazione di punti informativi |
| 019 | Nuova realizzazione di punti informativi |
| 020 | Realizzazione di cicloposteggi o ciclostazioni |
| 021 | Realizzazione di punti di assistenza biciclette e servizi per il cicloturista |
| 022 | Realizzazione di locali di ricovero coperto per biciclette |
| 023 | Realizzazione intervento per migliorare l'accessibilità da parte dei disabili |
| 099 | Altro (regolamentazione strade di montagna ) |

Oltre alla categoria codificata è indispensabile riportare una descrizione sintetica dell'intervento nel campo DESCR_INT.

La tabella degli interventi è ulteriormente implementabile laddove di ravvisi la necessità di includere altre tipologie al momento non previste.

3.1.2. Struttura del file tipo degli elementi puntuali di previsto intervento riguardanti l’inserimento di nuova segnaletica verticale

Nella progettazione occorre fare esplicito riferimento all’allegato specifico sulla segnaletica e al relativo modulo del luogo di posa. Si noti che nel file geografico si fa esplicito riferimento al nome di quest’ultimo da riportare nel campo SCHEDA.

| NOME DEL CAMPO | TIPO | LUNGHEZZA | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- | --- |
| GIS_KEY | text | 11 | Codice percorso |
| COD_INTER | text | 10 | Codice dell’intervento |
| TIPO_S_1 | text | 3 | Tipo di segnaletica a norma regionale (vedi tabella seguente). |
| NUM_LUOGO | text | 6 | Numero del luogo di posa (Es: per percorso ETON1150000 numeri progressivi 115/01, 115/02 ecc.) |
| NUM_VAR | text | 1 | Codice aggiuntivo per eventuale luogo di posa inserito successivamente (progressivo lungo il tratto tra 01 e 02 per esempio e da contrassegnare con lettera A; B; C ecc.. Es: 115/01A). |
| QUOTA | float | 4 | Quota del punto |
| SCHEDA | text | 20 | Nome del file relativo alla scheda pdf del luogo di posa composto sempre da Label_numero.pdf, es TOS414_001.pdf. Nel caso di bacheche lasciare vuoto il campo. |
| NOTE | text | 150 | Note su stato di conservazione e eventuali problemi riscontrati in fase di sopralluogo |
| ENTE_BEN | text | 100 | nome dell’ente beneficiario |
| PROGETTIST | text | 150 | nome e cognome del progettista o dello studio incaricato del progetto |
| IMPORTO | Numerico (Integer) | 7 | Importo totale opere previste IVA e spese tecniche comprese (riferito al totale della segnaletica installata nell'ambito del progetto) |

Tipo di segnaletica verticale

| Codice | Descrizione |
| --- | --- |
| 001 | pannello d'insieme/bacheca |
| 002 | palo con tabelle |
| 004 | tabella località |

3.2. Interventi lineari

Gli elementi lineari relativi a tratti del percorso/itinerario interessato da interventi vengono invece ricavati a partire dai tracciati precedentemente elaborati (file TC). Nel caso d’interventi lineari che interessino una parte del percorso complessivo rilevato si dovrà procedere al taglio della parte del tracciato utile a individuare cartograficamente l’intervento. L’elemento lineare che rappresenta il tratto di previsto intervento dovrà quindi essere salvato come file indipendente, seguendo la nomenclatura illustrata nel paragrafo iniziale.

Struttura del file tipo degli elementi lineari di previsto intervento

| NOME DEL CAMPO | TIPO | LUNGHEZZA | PRECISIONE | SCALA | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DENOMI_1 | text | 100 |  |  | Nome dell’itinerario |
| COD_INTER | text | 5 |  |  | Codice dell’intervento |
| DESCR_INT | text | 250 |  |  | Descrizione sintetica dell’intervento |
| LUNG_INT | double | 15 | 14 | 2 | Lunghezza (m) delle parti di percorso interessati da interventi |
| PROGETTIST | text | 150 |  |  | nome e cognome del progettista o dello studio incaricato del progetto |
| ENTE_BEN | text | 100 |  |  | nome dell’ente beneficiario |
| IMPORTO | Numerico (Integer) | 7 |  |  | Importo totale opere previste IVA e spese tecniche comprese |

Le informazioni richieste sono del tutto identiche a quelle illustrate per gli interventi puntuali, è sempre richiesta una descrizione sintetica dell’intervento nel campo DESCR_INT.

4. Fase di consuntivo lavori precedente alla richiesta di saldo.

I file di progetto prodotti nella fase precedente di progettazione (file suffisso IP, IS e IL) devono essere rivisti e aggiornati in base a quanto effettivamente realizzato (come localizzazione geografica, come tipologia e descrizione dell'intervento realizzato) e riconsegnati con i suffissi IPC, ISC e ILC. La struttura del file IP, IS, e IL precedenti rimane invariata mentre possono variare le coordinate dei punti o tratti di intervento e i contenuti della tabella.

E' necessario che la revisione e l'aggiornamento venga effettuata in modo accurato perché i file consegnati costituiscono la base per l'effettuazione dei controlli necessari per la liquidazione del saldo del contributo e per successive verifiche sul mantenimento della destinazione d'uso in fase ex-post.

La denominazione dell’Itinerario deve riferirsi alle peculiarità turistico territoriali dell’itinerario stesso, e non agli aspetti tecnici del progetto. A titolo esemplificativo, sono denominazioni corrette: “GO! Il Giro dell’Orsiera”, “I percorsi Occitani”, “Sui sentieri del Re”. Esempio di denominazione inadeguata è  “Recupero ed integrazione di itinerari escursionistici nel Comprensorio XY”. A loro volta i nomi dei file da consegnare devono essere chiaramente associabili al nome dell’itinerario ma sintetici e composti da caratteri compatibili (Ad es: Sui sentieri del Re = Sentieri_re_xx)